ICS 13.340.01

C 73

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ/T  3048—2013

化工企业劳动防护用品选用及配备

The selection and equipping of personal protective equipment

in chemical manufacturers

（报批稿）

2013-10-01实施

2013-06-08发布

国家安全生产监督管理总局 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC 3）归口。

本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、危险化学品安全控制国家重点实验室、青岛中化阳光管理体系认证中心有限公司。

本标准主要起草人：蔡宝华、王廷春、于风清、侯凤、于菲菲、孙德青、贺辉宗、林晖。

化工企业劳动防护用品选用及配备

1　范围

本标准规定了化工企业劳动防护用品的选用、基本配备以及使用和报废的管理。

本标准适用于化工企业及其从业人员的劳动防护用品的选用和配备。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12903-2008  个体防护装备术语

GB 13690-2009  化学品分类和危险性公示通则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

防护性能 protective properties

防御各种危险和有害因素，保护作业人员安全与健康的能力。

3.2

有效使用期 effective duration

到达有效防护功能最低指标的使用时间。

4  基本要求

4.1　企业应明确劳动防护用品的主管部门，同时明确负责劳动防护用品采购、验收、使用、报废等环节的管理部门及其职责。

4.2　企业劳动防护用品的主管部门应负责贯彻执行国家有关劳动防护用品的法律、法规、标准，制定企业的劳动防护用品管理制度和发放标准；组织对企业劳动防护用品的采购、验收、使用、报废进行监督检查；审定劳动防护用品供应商的专业资质和生产许可资质。

4.3　企业应保证劳动防护用品的费用支出。

4.4　企业采购的劳动防护用品质量及技术指标应符合国家有关规定和标准要求；采购国家规定的特种防护用品应具有 “全国工业产品生产许可证”和“特种劳动防护用品安全标志”。

4.5　凡是从事多种作业的人员，应根据各作业类别的具体情况综合考虑潜在的危害，配备防护性能适宜的劳动防护用品。

4.6  企业应监督在其区域内进行作业的外部单位及其人员配备相应的劳动防护用品，未配备相应的劳动防护用品的，应停止作业。

5  劳动防护用品的选用和配备

5.1  基本原则

5.1.1　企业应组织生产、安全等管理部门的人员以及其他相关人员，对企业进行全面的危险、有害因素辨识，识别作业过程中的潜在危险、有害因素，确定进行各种作业时危险、有害因素的存在形态、分布情况等，并为作业人员选择配备相应的劳动防护用品；且所选用的劳动防护用品的防护性能应与作业环境存在的风险相适应，能满足作业安全的要求。

5.1.2  劳动防护用品的选用程序见图

1

图1 　劳动防护用品选用程序

辨识的危险、有害因素是否已知

是

是

是

实施作业

识别可能存在的危险、有害因素类别

否

符合标准

是

是

采取其他措施

否

选择符合标准的劳动防护用品

不符合标准

否

可能存在对人体的伤害

是否需要配备劳动防护用品

判断所选劳动防护用品的防护性能

是否正确佩戴劳动防护用品

正确佩戴劳动防护用品

根据作业类别选择合适的劳动防护用品

是

。

5.2  劳动防护用品的品类及防护性能

常用的劳动防护用品及其防护性能见表1。

表1　常用劳动防护用品品类及防护性能说明

| 种类 | 编号 | 名称 | 防护性能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头部防护 | A01 | 工作帽 | 防头部、擦伤、头发被绞碾。 |
|  | A02 | 安全帽 | 防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害。 |
|  | A03 | 披肩帽 | 防止头部、脸和脖子被散发在空气的微粒污染。 |
| 呼吸器官防护 | B01 | 防尘口罩 | 用于空气中含氧19.5％以上的粉尘作业环境，防止吸入一般性粉尘，防御颗粒物等危害呼吸系统或眼面部。 |
|  | B02 | 过滤式防毒面具 | 利用净化部件吸附、吸收、催化或过滤等作用除去环境空气中有害物质后作为气源的防护用品。 |
|  | B03 | 长管式防毒面具 | 使佩戴者呼吸器官与周围空气隔绝，并通过长管得到清洁空气供呼吸的防护用品。 |
|  | B04 | 空气呼吸器 | 防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用。 |
| 眼面部防护 | C01 | 一般防护眼镜 | 戴在脸上并紧紧围住眼眶，对眼起一般的防护作用。 |
|  | C02 | 防冲击护目镜 | 防御铁屑、灰砂、碎石对眼部产生的伤害。 |
|  | C03 | 防放射性护目镜 | 防御X射线、电子流等电离辐射对眼部的伤害。 |
|  | C04 | 防强光、紫(红)外线护目镜或面罩 | 防止可见光、红外线、紫外线中的一种或几种对眼的伤害。 |
|  | C05 | 防腐蚀液眼镜/面罩 | 防御酸、碱等有腐蚀性化学液体飞溅对人眼/面部产生的伤害。 |
|  | C06 | 焊接面罩 | 防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛、面部的伤害。 |
| 听觉器官防护 | D01 | 耳塞 | 防护暴露在强噪声环境中的工作人员的听力受到损伤。 |
|  | D02 | 耳罩 | 适用于暴露在强噪声环境中的工作人员，以保护听觉、避免噪声过度刺激，在不适合戴耳塞时使用。一般在噪声大于100 Db(A)时使用。 |
| 手部防护 | E01 | 普通防护手套 | 防御摩擦和脏污等普通伤害。 |
|  | E02 | 防化学品手套 | 具有防毒性能，防御有毒物质伤害手部。 |
|  | E03 | 防静电手套 | 防止静电积聚引起的伤害。 |
|  | E04 | 耐酸碱手套 | 用于接触酸（碱）时戴用，免受酸（碱）伤害。 |
|  | E05 | 防放射性手套 | 具有防放射性能，防御手部免受放射性伤害。 |
|  | E06 | 防机械伤害手套 | 保护手部免受磨损、切割、刺穿等机械伤害。 |
|  | E07 | 隔热手套 | 防御手部免受过热或过冷伤害。 |
|  | E08 | 绝缘手套 | 使作业人员的手部与带电物体绝缘，免受电流伤害。 |
|  | E09 | 焊接手套 | 防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属辐射对手部的伤害。 |

表1（续）

| 种类 | 编号 | 名称 | 防护性能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 足部防护 | F01 | 防砸鞋 | 保护脚趾免受冲击或挤压伤害。 |
|  | F02 | 防刺穿鞋 | 保护脚底，防足底刺伤。 |
|  | F03 | 防水胶靴 | 防水、防滑和耐磨的胶鞋。 |
|  | F04 | 防寒鞋 | 鞋体结构与材料都具有防寒保暖作用，防止脚部冻伤。 |
|  | F05 | 隔热阻燃鞋 | 防御高温、熔融金属火化和明火等伤害。 |
|  | F06 | 防静电鞋 | 鞋底采用静电材料，能及时消除人体静电积累。 |
|  | F07 | 耐酸碱鞋 | 在有酸碱及相关化学品作业中穿用，用各种材料或复合型材料做成，保护足部防止化学品飞溅所带来的伤害。 |
|  | F08 | 防滑鞋 | 防止滑倒，用于登高或在油渍、钢板、冰上等湿滑地面上行走。 |
|  | F09 | 绝缘鞋 | 在电气设备上工作时作为辅助安全用具，防触电伤害。 |
|  | F10 | 焊接防护鞋 | 防御焊接作业的火花、熔融金属、高温辐射对足部的伤害。 |
|  | F11 | 防护鞋 | 具有保护特征的鞋，用于保护穿着者免受以外事故引起的伤害，装有保护包头。 |
| 躯干防护 | G01 | 一般防护服 | 以织物为面料，采用缝制工艺制成的，起一般性防护作用。 |
|  | G02 | 防静电服 | 能及时消除本身静电积聚危害，用于可能引发电击、火灾及爆炸危险场所穿用。 |
|  | G03 | 阻燃防护服 | 用于作业人员从事有明火、散发火化、在熔融金属附近操作有辐射热和对流热的场合和在有易燃物质并有着火危险的场所穿用，在接触火焰及炙热物体后，一定时间内能阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃。 |
|  | G04 | 化学品防护服 | 防止危险化学品的飞溅和与人体接触对人体造成的伤害。 |
|  | G05 | 防尘服 | 透气性织物或材料制成的防止一般性粉尘对皮肤的伤害，能防止静电积聚。 |
|  | G06 | 防寒服 | 具有保暖性能，用于冬季室外作业人员或常年低温作业环境人员的防寒。 |
|  | G07 | 防酸碱服 | 用于从事酸碱作业人员穿用，具有防酸碱性能。 |
|  | G08 | 焊接防护服 | 用于焊接作业，防止作业人员遭受熔融金属飞溅及其热伤害。 |
|  | G09 | 防水服（雨衣） | 以防水橡胶涂覆织物为面料防御水透过和漏入。 |
|  | G10 | 防放射性服 | 具有防放射性性能，防止放射性物质对人体的伤害。 |
|  | G11 | 绝缘服 | 可防7000V以下高电压，用于带电作业时的身体防护。 |
|  | G12 | 隔热服 | 防止高温物质接触或热辐射伤害。 |
| 坠落防护 | H01 | 安全带 | 用于高处作业、攀登及悬吊作业，保护对象为体重及负重之和最大100公斤的使用者，可以减小高处坠落时产生的冲击力、防止坠落者与地面或其他障碍物碰撞、有效控制整个坠落距离。 |
|  | H02 | 安全网 | 用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落物及物击伤害。 |

5.3　作业类别的划分以及劳动防护用品的选用

根据生产安全伤亡事故类别的分类，并结合化工生产的特点，对其生产过程中涉及到的主要作业类别及其造成的主要事故类型以及各作业类别适用的劳动防护用品的说明，见表2。

表2　作业类别及其造成的主要事故类型以及适用的劳动防护用品

| 序号 | 作业 类别 | 说明 | 事故类型 | 适用的劳动防护用品 | 作业举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃易爆场所作业 | 易燃易爆品失去控制的燃烧引发火灾。 | 火灾 | B01防尘口罩 B02-B03防毒面具 B04空气呼吸器 E03防静电手套 F06防静电鞋 G02防静电服 G03阻燃防护服 G04化学品防护服 G05防尘服 | 接触GB13690-2009化学品分类具有爆炸、可燃危险性质化学品的作业。 |
| 2 | 有毒有害气体作业 | 工作场所中存有常温、常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害物质的作业，包括刺激性气体和窒息性气体。 | 中毒和窒息 | A01工作帽 B01防尘口罩 B02-B03防毒面具 B04空气呼吸器 E02防化学品手套 G04化学品防护服 | 接触氮的氧化物、氯及其化合物、硫的化合物、成碱氢化物、强氧化剂、酯类、金属化合物、醛类、醚类、氟代烃类、成酸氧化物、成酸氢化物、卤族元素、有机氟化合物、脂肪胺类、酮类、氨等刺激性气体，以及氮气、氩气、甲烷、二氧化碳、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、一氧化碳、硫化氢、氰化氢、丙烯腈、氯气、光气、汞等窒息性气体的作业。 |
| 3 | 沾染液态毒物作业 | 工作场所中存有能沾附于皮肤、衣物上，经皮肤吸收产生毒害或对皮肤产生伤害的液态物质的作业。 | 中毒 | A01工作帽 B01防尘口罩 B02-B03防毒面具 B04空气呼吸器 C05防腐蚀液护目镜/面罩 E02防化学品手套 G04化学品防护服 | 接触脂肪及脂环类化合物、芳香类化合物、卤代烃化合物、胺及硝基化合物、醇类化合物、酚类化合物、醚类化合物、醛类化合物、酮类化合物、羧酸及其衍生物、氰及腈化物、环氧及杂环化合物、元素有机化合物、高分子化合物、元素及无机化合物等液态毒物的作业。 |
| 4 | 涉固态毒物作业 | 接触固态毒物的作业。包括工作场所中存在的常温、常压下呈气溶胶状态、经呼吸道吸入能对人体产生毒害物质的作业以及通过皮肤进入人体产生毒害作用的固态物质的作业。 | 中毒 | A01工作帽 A03披肩帽 B01防尘口罩 B02-B03防毒面具 B04空气呼吸器 E02防化学品手套 G04化学品防护服 G05防尘服 | 接触固体的催化剂、吸附剂、助剂、水质稳定剂、添加剂、元素（金属、非金属）及其化合物类、沥青等固态毒物的作业。 |
| 5 | 粉尘作业 | 因作业人员长时间接触生产性粉尘，当吸入量超过一定浓度的某些粉尘时，将引起肺部弥漫性的纤维性病变，影响呼吸道及其他器官机能的作业。 | 其它伤害 | A01工作帽 A03披肩帽 B01防尘口罩 G05防尘服 | 接触聚丙烯粉尘、聚丙烯腈纤维粉尘、聚乙烯粉尘、聚氯乙烯粉尘、棉尘、木粉尘、洗衣粉混合尘、煤尘、电焊烟尘、二氧化钛粉尘、硅藻土粉尘、滑石粉尘、砂轮磨尘、石灰石粉尘、石棉纤维粉尘、水泥粉尘、炭黑粉尘、矽尘、催化剂粉尘、蛭石等粉尘的作业。 |
| 6 | 可燃性粉尘场所作业 | 工作场所中存有常温、常压下可燃固体物质粉尘的作业。 | 其它爆炸 | A01工作帽 A03披肩帽 B01防尘口罩 B04空气呼吸器 E03防静电手套 F06防静电鞋 G02防静电服 G03阻燃防护服 G05防尘服 | 接触铝镁粉等可燃性化学粉尘的作业。 |

表2（续）

| 序号 | 作业 类别 | 说明 | 事故类型 | 适用的劳动防护用品 | 作业举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 密闭场所作业 | 在空气不流通的场所中作业，包括在缺氧即空气中含氧浓度小于18%和毒气、有毒物质超标，且不能排除等场所中的作业。 | 中毒和窒息 | A02安全帽 B03长管式防毒面具 B04空气呼吸器 E02防化学品手套 G04化学品防护服 | 生产区域内封闭、半封闭的设施及场所内的作业，如炉窑、塔、釜、罐、仓、槽车等设备设施以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等孔道或排水系统内的作业。 |
| 8 | 腐蚀性作业 | 产生或使用腐蚀性物质的作业。 | 灼烫 | A01工作帽 C05防腐蚀液护目镜/面罩 E04耐酸碱手套 F07耐酸碱鞋 G07防酸碱服 | 生产或使用硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、液体强碱、固体强碱、重铬酸钾、高锰酸钾等的作业。 |
| 9 | 噪声作业 | 存在噪声源可能对作业人员听力产生危害的作业。 | 其它伤害 | D01耳塞 D02耳罩 | 涉及压缩机、鼓风机、泵房区、风机、氨压机、氢压机、空压机、干气提浓真空泵、冷冻机房、循环水泵房、输油泵房、过滤机、造粒机、包装机、离心机房、空冷器、搅拌设备、机加工、高压阀门管道、磨煤机、锅炉、汽轮机、排空装置、高压蒸汽排放等作业。 |
| 10 | 高温作业 | 生产劳动过程中，工作地点平均WBGT指数（湿球黑球温度）≥25℃的作业。 | 灼烫 | A02安全帽 C04防强光、紫（红）外线护目镜或面罩 E07隔热手套 F05隔热阻燃鞋 G12隔热服 | 热的液体、气体对人体的烫伤，热的固体与人体接触引起的灼伤，火焰对人体的烧伤以及炽热源的热辐射对人体的伤害。 |
| 11 | 低温作业 | 在生产过程中，其工作地点平均气温等于或低于5℃的作业。 | 其它伤害 | F04防寒鞋 G06防寒服 | 在冷库、冷冻车间工作、冷水作业和北方冬季露天作业（室外巡检、维修）等。 |
| 12 | 高处作业 | 坠落高度基准面大于或等于2米的作业。 | 高处坠落 | A02安全帽 F08防滑鞋 H01安全带 H02安全网 | 高空安装（维修）、在高处进行工艺操作、货物堆砌等。 |
| 13 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 物体坠落或横向上可能有物体相撞的作业。 | 物体打击 | A02安全帽 F01防砸鞋 F02防刺穿鞋 F11防护鞋 H02安全网 | 安装施工、起重、检修现场的作业。 |
| 14 | 有碎屑飞溅的作业 | 加工过程中可能有切削飞溅的作业。 | 物体打击 | A02安全帽 C02防冲击护目镜 E06防机械伤害手套 G01一般防护服 | 破碎、锤击、铸件切削、砂轮打磨、高压流体清洗。 |
| 15 | 操纵转动机械作业 | 机械设备运行中引起的绞、碾等伤害的作业。 | 机械伤害 | A01工作帽 C02防冲击护目镜 | 机床、传动机械。 |
| 16 | 接触使用锋利器具 | 生产中使用的生产工具或加工产品易对操作者产生割伤、刺伤等伤害的作业。 | 机械伤害 | A02安全帽 E06防机械伤害手套 F01防砸鞋 F02防刺穿鞋 G01一般防护服 | 金属加工的打毛清边。 |

表2（续）

| 序号 | 作业 类别 | 说明 | 事故类型 | 适用的劳动防护用品 |  | 作业举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 地面存在尖利器物的作业 | 工作平面上可能存在对工作者脚部或腿部产生刺伤伤害的作业。 | 其它伤害 | A02安全帽 B01防尘口罩 C02防冲击护目镜 F02防刺穿鞋 |  | 施工、检修现场。 |
| 18 | 铲、装、吊、推机械操纵 | 各类活动范围较小的重型采掘、建筑、装载起重设备的操纵与驾驶作业。 | 其它伤害 | A02安全帽 G01一般防护服 |  | 操作铲机、推土机、装卸机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机等机械。 |
| 19 | 地下作业 | 进行地下管网的铺设及地下挖掘的作业。 | 冒顶片帮、透水 | A02安全帽 B01防尘口罩 F01防砸鞋 F02防刺穿鞋 F03防水胶靴 F11防护鞋 G09防水服 |  | 地下挖掘、地下管网的铺设。 |
| 20 | 带电作业 | 在电气设施或线路带电情况下进行的作业。 | 触电 | A02安全帽 C02防冲击护目镜 E08绝缘手套 F09绝缘鞋 G11绝缘服 |  | 电气设备或线路带电作业、维修等。 |
| 21 | 电离辐射作业 | 接触产生电离辐射的X射线、γ射线、α射线、β射线、中子等放射线，且其辐射剂量超标准的作业。 | 辐射伤害 | C03防放射性护目镜 E05防放射性手套 G10防放射性服 | 工业探伤、使用密封放射源仪表（用于料位计、液位计、密度计等）、带放射源的分析检测仪器、核子秤等作业。 |  |
| 22 | 非电离辐射作业 | 接触微波辐射、超高频辐射、高频电磁场、工频电场、红外线、紫外线、激光等电磁辐射的作业。 | 辐射伤害 | C04防强光、紫（红）外线护目镜或面罩 | 微波辐射、超高频辐射、高频电磁场、工频电场。 |  |
| 23 | 强光作业 | 强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业。 | 辐射伤害 | C04防强光、紫（红）外线护目镜或面罩 C06焊接面罩 E09焊接手套 F10焊接防护鞋 G08焊接防护服 G12隔热服 | 弧光、电弧焊、炉窑作业。 |  |
| 24 | 人工搬运作业 | 通过人力搬运，不使用机械或其他自动化设备的作业。 | 其它伤害 | A02安全帽 E06防机械伤害手套 F01防砸鞋 F08防滑鞋 F11防护鞋 | 人力抬、扛、推、搬移。 |  |
| 25 | 野外作业 | 野外露天作业 | 其它伤害 | C02防冲击护目镜 F03防水胶靴 F04防寒鞋 F08防滑鞋 G06防寒服 G09防水服 | 野外的检查、维护等。 |  |
| 在选用防毒面具时应根据接触毒物的性质，选择相应的可以起到有效防护作用的防毒面具。 注1：刺激性气体是指接触对眼、呼吸道黏膜和皮肤具有刺激作用的有害气体；窒息性气体是指接触经吸入使机体产生缺氧而直接引起窒息作用的气体，可分为单纯窒息性气体和化学窒息性气体。 注2：化工企业的从业人员劳动防护用品的配备以及使用期限可参照附录A执行。 |  |  |  |  |  |  |

6　劳动防护用品的使用管理

6.1　企业应建立劳动防护用品管理档案，并建立从业人员劳动防护用品配发表。

6.2　从业人员应按要求配备劳动防护用品，上岗作业时，应按要求正确穿（佩）戴劳动防护用品。

6.3　企业应定期对从业人员进行劳动防护用品的正确佩戴和使用培训，保证从业人员100%正确使用。

6.4　临时工、外来务工及参观、学习、实习等人员应按照规定穿（佩）戴劳动防护用品。外来人员进入现场由企业提供符合安全要求的劳动防护用品，或由企业与进入现场的单位签订相关协议，明确应配备使用的劳动防护用品，并要求进入现场的人员正确穿着或佩戴。

6.5　劳动防护用品应在有效期内使用，对已不能起到有效防护作用的劳动防护用品应及时更换；禁止使用过期和报废的劳动防护用品。

7  劳动防护用品的报废

7.1  劳动防护用品的判废应按照劳动防护用品的判废程序进行。判废程序见图2。

7.2  符合下述条件之一的劳动防护用品应报废：

——劳动防护用品在使用或保管储存时遭到破损或变形，影响防护功能的；

——劳动防护用品达到报废期限的；

——所选用的劳动防护用品经定期检验或抽查不合格的；

——使用说明中规定的其他报废条件。

7.3  对国家规定应进行定期强检的劳动防护用品，如绝缘鞋、绝缘手套等，应按有效防护功能最低指标和有效使用期的要求，实行强制定检；检测应委托具有检测资质的部门完成，并出具检测合格报告；国家未规定应定期强检的劳动防护用品，如安全帽、防护镜、面罩、安全带等，应按有效防护功能最低指标和有效使用期的要求，对同批次的劳动防护用品定期进行抽样检测。检测合格的方可继续使用，不合格的予以报废处理。

7.4　报废后的劳动防护用品应立即封存，建立封存记录，并采取妥善措施予以处理。

否

是

按照规定定期检查或抽查是否合格

判废并记录

继续使用

是

否

否

劳动防护用品的产品标识是否符合法律法规要求

是

是否具备国家授权的检验

机构出具的合格的检验报告

是

劳动防护用品在使用中或保存时破损导致其防护性能下降

否

劳动防护用品是否在有效使用期内

否

是否

封存并妥善处理

图2  劳动防护用品判废程序

附录A

化工企业部分人员劳动防护用品配备及其使用期限

（资料性附录）

表A.1　　化工企业部分人员劳动防护用品配备及其使用期限

| 序号 | 人员典型 | 涉及的作业类别 | 头部防护 |  |  | 呼吸器官防护 |  |  |  | 眼（面）部防护 |  |  |  |  | 听觉防护 |  | 手部防护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 足部防护 |  |  |  |  |  | 躯干防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防坠落 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作帽 | 安全帽 | 披肩帽 | 防尘口罩 | 空气呼吸器 | 过滤式防毒面具 | 长管式防毒面具 | 防冲击护目镜 | 防放射性护目镜 | 防强光、紫（红）外线护目镜或面罩 | 防腐蚀液眼镜/面罩 | 焊接面罩 | 耳塞 | 耳罩 | 普通防护手套 | 防化学品手套 | 防静电手套 | 耐酸碱手套 | 防放射性手套 | 防机械伤害手套 | 隔热手套 | 绝缘手套 | 焊接手套 | 安全鞋 | 耐酸碱鞋 | 防水胶靴 | 防寒鞋 | 绝缘鞋 | 焊接防护鞋 | 一般防护服 | 防静电防护服（夏） | 防静电防护服（春秋） | 防静电防护服（防寒） | 防寒服 | 阻燃防护服 | 化学品防护服服 | 防尘服 | 防酸（碱）服 | 焊接防护服 | 防放射性服 | 绝缘服 | 雨衣 | 隔热服 | 安全带 | 安全网 |
|  |  |  | 月/顶 | 月/顶 | 月/顶 | 月/个 | 月/套 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/副 | 月/双 | 月/双 | 月/双 | 月/双 | 月/双 | 月/双 | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/套 |  | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/套 | 月/件 | 月/件 | 月/条 |  |
| 1 | 燃料油生产人员、润滑油（脂）生产人员、石油产品精制人员、烃类及其衍生物生产人员、合成树脂生产人员、合成橡胶生产人员、有机合成人员、油库区内生产人员、易燃易爆区域检维修人员 | 易燃易爆场所作业 沾染液态毒物作业 噪声作业高处作业野外作业 |  | 30 |  | n | n | n | n |  |  |  | n |  | n | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | 36 |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n | n |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 2 | 接触一氧化碳、硫化氢、氰化氢、丙烯腈、氯气、光气、汞、氨等气体的作业人员 | 有毒有害气体作业 易燃易爆场所作业 噪声作业 高处作业 野外作业 | 18 | 30 |  | n | n | n | n |  |  |  |  |  | n | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | 36 |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 3 | 接触脂肪及脂环类化合物、芳香类化合物、卤代烃化合物、胺及硝基化合物、醇类化合物、酚类化合物、醚类化合物、醛类化合物、酮类化合物、羧酸及其衍生物、氰及腈化物、环氧及杂环化合物、元素有机化合物、高分子化合物、元素及无机化合物等液态毒物的作业人员 | 沾染液态毒物作业 易燃易爆场所作业 有毒有害气体作业 沾染液态毒物作业 存在物体坠落（撞击）的作业 噪声作业 高处作业 | 18 | 30 |  | n | n | n | n |  |  |  | n |  | n | n |  | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | 36 |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 4 | 接触固体的催化剂、吸附剂、助剂、金属元素及其化合物类、非金属元素（煤等）及其化合物类、沥青等固态毒物的作业人员 | 固态毒物作业 粉尘作业 噪声作业 高处作业 野外作业 | 18 | 30 | 12 | n | n | n | n |  |  |  |  |  | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | 36 |  |  | 24 |  |  |  | 48 |  | 18 | n |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 5 | 接触可燃性化学粉尘的作业，如铝镁粉等 | 可燃性粉尘场所作业 | 18 |  | 12 | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生产区域内封闭、半封闭的设施及场所内的作业人员 | 密闭场所作业 有毒有害气体作业 粉尘作业 高处作业 |  | 30 | 12 | n | n |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  |  | n |  |
| 7 | 生产或使用硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、液体强碱、固体强碱、重铬酸钾、高锰酸钾等的作业人员 | 腐蚀性作业 有毒有害气体作业 | 18 |  |  | n | n | n |  |  |  |  | n |  |  |  |  | n |  | n |  |  |  |  |  | 24 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 压缩机、鼓风机、泵区、风机、过滤机、造粒机、包装机、离心机房、空冷器、搅拌设备、机加工、高压阀门管道、磨煤机、锅炉、汽轮机、发电机、纺织机、长丝装置、塑料编织机、机车运行、排空装置、高压蒸汽排放等作业人员 | 易燃易爆场所作业 有毒有害气体作业 沾染液态毒物作业 存在物体坠落（撞击）的作业 噪声作业 高处作业 野外作业 |  | 30 |  | n | n | n |  |  |  |  | n |  | n | n |  | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 9 | 工业加热炉、锅炉、窑等操作人员 | 高温作业 易燃易爆场所作业 非电离辐射作业 噪声作业 高处作业 |  | 30 |  | n | n | n |  |  |  | n |  |  | n | n |  |  | n |  |  |  | n |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 | n | n |  |
| 10 | 化工装置生产现场进行施工、检修以及其它的作业人员 | 高温作业 易燃易爆场所作业 有毒有害气体作业 沾染液态毒物作业 存在物体坠落（撞击）的作业 噪声作业 高处作业 地面存在尖利器物的作业 铲、装、吊、推机械操纵作业 野外作业 |  | 30 |  | n | n | n | n | n |  | n | n |  | n | n | n | n | n |  |  | n | n |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 | n | n | n |
| 11 | 仪表维护人员 | 易燃易爆场所作业 有毒有害气体作业 沾染液态毒物作业 噪声作业 高处作业 野外作业 |  | 30 |  | n |  | n |  |  |  |  | n |  | n | n |  | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 |  | n |  |
| 12 | 化验分析人员 | 易燃易爆场所作业 有毒有害气体作业 沾染液态毒物作业 腐蚀性作业 噪声作业 |  | 30 |  | n |  | n |  |  |  |  | n |  | n | n |  | n | n | n |  |  |  |  |  | 24 | n |  |  |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 机床操作人员、传动机械（压缩机、泵）操作人员 | 操纵转动机械作业 易燃易爆场所作业 噪声作业 野外作业 | 12 | 30 |  | n |  | n |  | n |  |  |  |  | n | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  | 12 | 24 | 48 |  | n | n |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 14 | 从事地下挖掘、地下管网的铺设的作业人员 | 地下作业 野外作业 噪声作业 |  | 30 |  | n |  |  |  | n |  |  |  |  | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  | 24 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 15 | 焊接作业人员 | 强光作业 非电离辐射作业 野外作业 高处作业 |  | n |  | n |  | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  | n | 24 |  | 48 | n |  | n |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | n |  |  | 48 | n | n |  |
| 16 | 进行电气设备或线路带电维修人员 | 带电作业 野外作业 高处作业 |  | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  | 48 | n | 12 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | n | 48 |  | n |  |
| 17 | 从事工业探伤、使用密封放射源仪表（用于料位计、液位计、密度计等）、带放射源的分析检测仪器、核子秤等作业的人员 | 电离辐射作业 野外作业 |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  | 24 |  | 48 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 48 |  |  |  |
| 18 | 从事高压流体清洗（吹扫）、砂轮打磨的作业人员 | 有碎屑飞溅的作业 |  | 30 |  | n |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 人力进行物品的装卸的人员 | 人工搬运作业 | 12 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  | n |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、“n”表示劳动防护用品的使用期限，企业可根据具体使用情况在产品说明书标注的使用期限内确定其具体的使用期限，但劳动防护用品有缺陷、影响应有的防护功能时应立即进行更换。 2、在易燃易爆场所作业时选用的不具备阻燃防护功能的防静电防护服，其面料宜选择全棉面料。 3、根据作业场所噪声的强度和频率，为作业人员选择配备适宜的耳塞、耳罩。 4、本标准中将帆布、纱、绒、皮、橡胶等材质制成的不具有特殊防护性能的手套统称为“普通防护手套”，企业应根据作业人员在作业中的实际需要，配备不同材质的手套。 5、安全鞋指具有防砸、防穿刺、防静电、耐油、防滑、隔热阻燃等一种或多种防护性能的工作鞋。 企业应根据实际作业情况为作业人员配备具有一种或多种防护性能的安全鞋。 6、对于在常温下，有液态及气态两种存在形态的易挥发毒物，企业应综合考虑有毒液体及气体的劳动防护用品配备要求，进行配备。 7、企业应根据作业人员可能接触毒物的种类，为作业人员配备相应的防毒护具。 8、在作业过程中未配备具有特殊防护性能的防护眼镜时，企业可根据实际情况为作业人员配备一般防护眼镜。 9、根据作业人员的实际作业环境情况，企业应为作业人员配备一定数量的洗涤用品（毛巾、肥皂、洗涤剂、洗发水等）和劳动护肤剂（防晒、防冻裂、驱蚊等）。 10、作业人员进行具有多种作业类别特征的作业时，应根据各个作业类别的配备要求，选用具有综合防护性能的劳动防护用品，如在易燃易爆场所进行酸碱腐蚀性作业时，根据实际需要配备同时具有防静电和耐酸碱综合防护性能的防护服。 11、劳动防护用品的使用期限为最低要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |