中国石油天然气集团公司

作业场所职业病危害因素检测规范

质安字〔2004〕78号

第一章  总    则

第一条  依据《中华人民共和国职业病防治法》和《中国石油天然气集团公司职业病防治管理办法》，为规范作业场所职业病危害因素的检测工作，评价作业场所职业病危害程度，改善作业环境，保障职工健康，制定本规范。

第二条  作业场所中有国家职业卫生标准、职业病诊断标准、国家职业病危害因素分类目录以及可能引起职工健康损害的职业病危害因素为主要检测对象。

第三条  作业场所职业病危害因素的检测、评价应由取得省级以上卫生行政部门资质认证的职业健康技术服务机构承担。

第四条  作业场所职业病危害因素检测工作所需经费纳入预算管理，在生产成本中据实列支。

第五条  本规范适用于中国石油天然气集团公司所属企、事业单位（以下简称企业）。

第二章  作业场所的划分和检测点的设立

第六条  作业场所划分原则：根据生产规模、工艺及作业人员等情况划分。

（一）一种生产作业如同时产生多种职业病危害因素，以主要职业病危害因素来确定作业场所种类。

（二）在同一车间（空间）内，存在同一性质的职业病危害因素，作业采取流水方式，且每道工序（工段）的作业点及作业人员又相对固定，每道工序（工段）为一个作业场所。

（三）在同一车间（空间）内，存在同一性质的职业病危害因素，生产规模较小，或作业工人同时完成多道工序作业，则以整个厂房（空间）为一个作业场所。

（四）凡能产生职业病危害因素的设备，一般以单台划分场所，多台设备产生同一性质的职业病危害因素而又互相影响时，可划为一个作业场所。

（五）野外作业或作业地点不固定但有相对固定的设备，按职业病危害因素发生源划分作业场所；没有相对固定的设备，按作业单位划分作业场所。

第七条  检测点设置原则：作业场所必须设检测点，检测点设置应选择有代表性的工作地点，其中必须包括空气中待测物浓度最高、职工接触时间最长的工作地点。检测点确定后，应绘制检测点方位平面图。

（一）同一作业场所，同一有害因素，不同工种、不同设备、不同工序，须分别设检测点。

（二）同一作业场所，同一有害因素，同一工种、同类设备或相同操作，至少设1个检测点。有多台同类设备时，一般3台以下设1个检测点，4－10台设2个检测点，10台以上至少设3个检测点。

（三）同一作业场所，不同有害因素，须分别设检测点。

（四）移动式有尘毒危害作业，可按经常移动范围长度，10m以下设1个检测点，10m以上设2个检测点，依次类推。

（五）仪表控制室和职工休息场所，面积在20m2以下的，设置1个检测点；20m2以上的，设置2个检测点。

（六）物理因素检测点应根据相应的测试规范要求定点。

（七）对职业病危害防护措施进行卫生学效果评价时，根据情况确定检测点，但改进前后检测点应尽可能一致。

第八条  职业病危害因素检测点的确定、变更或取消，须由有相应资质的职业健康技术服务机构进行，并报企业职业健康主管部门登记备案。

第三章  检测方法与周期

第九条  作业场所职业病危害因素检测周期和方法应符合国家相关标准或规定。

第十条  检测仪器设备必须符合国家规定标准，同时进行定期计量检定，经计量检定合格后方可使用。

第十一条  检测工作包括以下方面：作业场所职业病危害因素的定期定点检测；现有装置生产设备更新、改造、检修的检测；事故性检测；新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目竣工验收前的检测；职业病危害因素防护技术措施效果评价的检测等。

第十二条  油田企业作业场所职业病危害因素检测周期：

（一）高毒危害因素，每季度至少检测一次；矽尘类危害因素，每半年至少检测一次；其它尘、毒职业病危害因素，每年至少检测一次。

（二）噪声、局部振动、微波、高频、射线每年至少检测1次。

（三）高温作业气象条件测定，按当地每年7月—9月期间的最热月份，在不同的时间内测定3次。

第十三条  炼油化工企业职业病危害因素检测周期：

- （一）毒物类危害因素检测周期

高毒危害因素，每月至少检测1次；

其它毒物危害因素，每季至少检测1次。

（二）粉尘类检测周期

含游离二氧化硅大于50%的粉尘、石棉尘，每月至少检测1次；

含游离二氧化硅10%～50%的粉尘、滑石粉，每两月至少检测1次；

含游离二氧化硅10%以下的粉尘及其它粉尘每季至少检测1次。

（三）物理因素类检测周期

噪声检测，连续稳态噪声测A声级；非稳态或间断噪声测等效连续A声级。根据实际至少每半年测1次。设备噪声，首次检测时应作频谱分析，数据可作长期参考。若工艺设备及防护措施变更时，应随时检测。

局部振动、微波、高频、激光、射线检测每年至少检测1次。

高温作业气象条件测定，按当地每年7月—9月期间的最热月份，在不同的时间内测定3次。

第十四条  新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目竣工验收时，须连续采样检测3天，每日上、下午各1次，每次同一点不同时间内连续检测至少3次。

第十五条  对职业病危害防护技术措施进行卫生学效果评价时，须连续检测3天，每天2次。

第四章  检测资料管理

第十六条  作业场所职业病危害因素检测结束后，检测技术服务机构应对检测数据结果进行分析，做出评价报告。

第十七条  作业场所职业病危害因素检测报告主要包括：

（一）职业病危害作业场所定期定点的检测报告；（二）新、改、扩建项目竣工验收前以及卫生防护技术措施效果的检测报告；（三）职业病事故的检测报告等。

第十八条  职业病危害因素检测、评价结果应存入企业职业卫生档案，定期向职工公布。原始记录、检测结果报告书、评价报告等资料应妥善保管，长期保存。

第五章  附    则

第十九条  本规范由中国石油天然气集团公司质量安全环保部负责解释。

第二十条  本规范自发布之日起施行。

（发文日期：2004年11月10日）