中国石油天然气集团公司企业标准

Q/SY 136－2010

代替 Q/SY 136—2007

生产作业现场应急物资配备选用指南

Selection Guide for equiping emergency materials on operation sites

2012—07—03发布                     2012—09—01实施

中国石油天然气集团公司  发 布

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总要求	2

5  生产作业现场应急物资配备标准	2

5.1  井场应急物资配备标准	2

5.2  油气集输、处理、储运场所应急物资配备标准	3

5.3  炼化装置区应急物资配备标准	6

5.4  危险作业场所和特殊作业场所应急物资配备标准	7

5.5  其它应急物资配备标准	9

5.6  医疗急救包应急物品配备标准	9

6  管理和维护	11

附录A（资料性附录）应急物资的主要用途或技术要求	13

参考文献	16

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则	第一部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替Q/SY 136-2007《生产作业现场应急物品配备规范》，与Q/SY 136-2007相比，主要改动如下：

——对原标准适用范围作了修改(见第1章，2007年版的第1章)；

——对应急物品定义进行修改(见3.1，2007年版的3.1)；

——增加有效使用期定义(见3.10)；

——对作业现场应急物资配备种类、数量进行了补充(见5.1、5.2.1、5.3、5.4.1和5.4.2)；

——对油库、加油站作业现场应急物资配备进行了单独描述（见5.2.2和5.2.3）；

——炼化装置中增加了丙烯腈装置应急物资的配备内容（见5.3）；

——修改特殊作业场所为危险作业场所（见5.4.1，2007年版的3.7）；

——增加其它应急物资配备内容（见5.5）；

——删除气体防护站应急物品配备内容（见2007年版的第6章）；

——增加了应急物资的主要用途及要求（见附录A）。

本标准由中国石油天然气集团公司安全环保与节能部提出。

本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国石油集团安全环保技术研究院。

本标准参加起草单位：塔里木油田公司、吉林石化公司。

本标准主要起草人：吴东平、刘景凯、裴玉起、张作庆、陶辉、孟国维、黎跃东、王建军、郭聪、丁树成、魏宝莹、常宇清、赵鹏、李应波、张柏林。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

— Q/SY 136-2007

生产作业现场应急物资配备选用指南

# 1  范围

本标准规定了油气生产、炼化生产和油气储运等主要作业场所应急物资的配备要求和管理维护。

本标准适用于陆上油气生产、炼化生产、油气储运作业现场的一般突发事件初期应急处置的物资配备。

本标准所列生产作业场所以外的其它场所可结合实际情况参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3608 高处作业分级

GB/T 12903 个人防护装备术语

GB/T 18644 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 50074 石油库设计规范

GB 50156 汽车加油加气站设计和施工规范

GB 50160 石油化工企业设计防火规范

GB 50183 石油天然气工程设计防火规范

AQ/T 6107 化学防护服的选择、使用和维护

SY/T 6277 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应急物资 emergency materials

指为满足生产作业现场突发事件应急处置所配备的各类检测、警戒、洗消、破拆、救生、输转、堵漏、消防灭火、照明、通讯广播等常规小型物资及器材。不包括大型应急救援设备。

3.2

医用急救包 first-aid kits

在生产作业场所及路途中为紧急救护（缓解病情）伤病员所使用的装有医疗药品及简易医疗器械的工具包。

3.3

简易医疗器械simple medical appliances

本标准所指的简易医疗器械是指除了医疗药品外的医疗用品和协助医疗用的非消耗品。

3.4

生产作业现场 operational sites

指石油、天然气的钻探井、试油气井、试采井、开发井、作业井井场和油气集输、处理、储运场所以及炼化装置区。

3.5

油气集输、处理、储运场所 oil and gas gathering，proessing and storage locations

指联合站、天然气处理站、注气站、转油站、原油装车站、油气集输站、油气化验室、液化气储运站、油库、加油站、液化天然气处理厂、液化天然气和压缩天然气加（卸）气站。

3.6

炼油化工装置区 refinery and chemical facilities area

主要指炼油装置区和合成氨装置区、尿素装置区、丙烯腈装置区等。

3.7

危险作业场所 hazard operational sites

主要指进行高处作业、进入受限空间作业、工业动火作业、管线打开作业、挖掘作业、吊装作业、临时用电的作业现场。

3.8

特殊作业场所 unusual operational sites

主要指非正常生产条件下的作业场所，即油气集输处理储运和炼化生产过程中的检修、维修、抢修作业场所。

3.9

安全防护器具 safety protective equipment

指用以及时发现危险、危害因素，防止事故发生、保护作业者免受伤害的仪器、工具、用品等。

3.10

有效使用期 effective duration

到达有效防护功能最低指标的使用时间。

[GB/T 12903]

# 4  总要求

4.1 本标准是生产作业现场应急物资配备的基本要求，生产作业现场应根据作业性质、工作场所、作业环境、地理条件等因素适当增配应急物资的种类和数量。应急物资的主要用途及要求见附录A。

4.2 生产作业现场所配备的应急物资应符合国家标准或行业标准的要求，并经法定检验机构检验合格。

4.3 在生产作业现场，应急物资应存放在易于取用的地点，专人保管。

4.4 当生产作业场所、危险作业场所、特殊作业场所中，两个或三个场所为同一场所时，应综合考虑配备相应种类的应急物资，对同一种类的应急物资应按最高标准配备。

4.5 与生产作业场所配套的电力作业场所按照行业的有关标准配备。

4.6 医用急救包配备范围包括不具备医疗急救条件的生产作业场所、临时派外作业的队伍和生产前线换班车辆；急救包种类根据尺寸大小、急救药品及简易医疗器械配备的数量和种类来划分大、中、小型急救包（见5.6）；配备标准分为：

a）100人（含100人）以上的野外生产作业场所和联合站、转油站、发（变）电站、供水站、油气集输站、炼化厂等相对固定的生产作业场所配备大型急救包1个。

b）20～100人（含20人）的野外生产作业场所和钻井队、采油队、油库、炼化车间、临时派外作业队伍等流动性比较大的生产作业场所配备中型急救包1个。

c）20人以下的生产作业场所和修井队、测试队、测井队、炼化装置、加油站、生产前线换班车辆配备小型急救包1个。

# 5  生产作业现场应急物资配备标准

# 5.1  井场应急物资配备标准

钻井（探井、生产井、试油井）、采油（试采井和修井）等生产作业现场应急物资配备标准见表1。其中：

a)陆上井场H2S防护用品的配备按SY/T 6277的规定执行。

b)消防器材的配备按GB 50183的规定执行。

c)呼吸器的选择、使用与维护按GB/T 18644的规定执行。

d)陆上油气生产现场协作方（如测井、录井、固井专业队伍）的应急物资配备可参照表1执行。

e)井场应急物资由井场作业队伍负责配备。

f)国外钻井队至少配置1部卫星电话。

g)医疗急救包配备的应急物品见5.6。

表1 井场应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 井场应急物资配备数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 钻井 |  |  | 采油 |  |  |
|  |  |  |  | 探井 | 生产井 | 试油井 | 试采井 | 修井 |  |
| 1 | 安全防护 | 正压空气呼吸器 | 套 | 8 | *8 | 6 | *4 | *2 |  |
| 2 |  | 空气呼吸器充气机 | 台 | 1 | *1 | 1 | *1 | *1 |  |
| 3 |  | 洗眼液 | 瓶 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |  |
| 4 | 监测检测 | 可燃气体检测仪 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 |  | 固定式硫化氢监测仪 | 套 | 1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 四个以上探头 |
| 6 |  | 携带式硫化氢监测仪 | 套 | 5 | *4 | 4 | *4 | *4 |  |
| 7 |  | 便携式二氧化硫检测仪（或显色长度检测器） | 套 | 1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 配备检测管 |
| 8 |  | 一氧化碳检测仪 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9 |  | 红外线遥感测温仪 | 台 | 1 | 1 | - | 1 | - |  |
| 10 | 警戒器材 | 警示牌 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 |  | 警戒带 | 米 | 500 | - | 500 | 500 | 500 |  |
| 12 |  | 警示灯 | 个 | 4 | - | 4 | 4 | - |  |
| 13 | 报警设备 | 声光报警器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 14 | 生命支持 | 氧气瓶 | 个 | 2 | - | - | - | - |  |
| 15 |  | 氧气袋 | 个 | 5 | - | - | - | - |  |
| 16 | 医疗器材 | 急救包 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 担架 | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 照明设备 | 防爆手电筒 | 个 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |  |
| 18 |  | 防爆探照灯 | 具 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
| 19 |  | 应急发电机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按需要定规格 |
| 20 | 通讯设备 | 卫星电话 | 部 | 1 | - | - | - | - |  |
| 21 |  | 防爆对讲机 | 部 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |  |
| 22 | 污染清理 | 吸油毡 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 23 |  | 集污袋 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20L/个 |
| 注： *表示在油气中有可能含H2S的情况下配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.2  油气集输、处理、储运场所应急物资配备标准

5.2.1 联合站、天然气处理站、注气站、转油站、原油装车站、油气集输站、油气化验室、液化气储运站应急物资配备标准

联合站、天然气处理站、注气站、转油站、原油装车站、油气集输站、油气化验室、液化气储运站等生产作业现场应急物资配备标准见表2。其中：

a)液化天然气处理厂参照天然气处理站配备。

b)液化天然气和压缩天然气加（卸）气站参照液化气储运站配备。

c)H2S防护用品的配备按SY/T 6277的规定执行。

d)消防设施的配备按GB 50183的规定执行。

表2 联合站、天然气处理站、注气站、转油站、原油装车站、油气集输站、

油气化验室、液化气储运站应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 应急物资配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 联 合 站 | 天然 气处 理站 | 注 气 站 | 转 油 站 | 原油 装车 站 | 油气 集输 站 | 油气 化验 室 | 液化 气储 运站 |
| 1 | 安全防护 | 正压空气呼吸器 | 套 | *5 | *5 | *4 | *2 | *6 | *2 | *1 | *5 |
| 2 |  | 避火服 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 |  | 静电防护衣 | 套 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 |  | 洗眼液 | 瓶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 |  | 防爆工具 | 套 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | 检测 器材 | 可燃气体检测仪 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 7 |  | 固定式硫化氢监测仪 | 套 | *2 | *2 | - | *2 | *1 | *2 | 1 | 1 |
| 8 |  | 携带式硫化氢监测仪 | 套 | *2 | *2 | - | *2 | *1 | *2 | 1 | 1 |
| 9 |  | 静电检测仪 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 10 | 警戒器材 | 警示牌 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 |  | 警戒带 | 米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 |
| 12 | 报警设备 | 声光报警器 | 套 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 13 | 医疗器材 | 急救包 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 照明设备 | 防爆探照灯 | 具 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 |  | 应急发电机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 16 | 通讯设备 | 防爆移动电话 | 部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17 |  | 防爆对讲机 | 部 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 18 | 输转设备 | 防爆型电动抽油泵 | 台 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 |  | 防爆型手摇抽油泵 | 台 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 20 |  | 容器桶 | 个 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 21 | 堵漏器材 | 木制堵漏楔 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 22 |  | 粘贴式堵漏工具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 23 |  | 管道粘结剂 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 24 |  | 管卡 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 25 | 污染清理 | 吸油毡 | Kg | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 26 |  | 集污袋 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 注： *表示在油气中有可能含H2S的情况下配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 油库应急物资配备标准

原油和成品油库应急物资配备标准见表3。其中，油库消防设施的配备按GB 50074的规定执行。

表3 油库应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 安全帽 | 个 | 5 |  |
| 2 |  | 消防战斗服 | 套 | 5 | 专职消防队按要求配备，义务消防队按此配备 |
| 3 |  | 隔热服 | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 耐油橡胶手套 | 付 | 5 |  |
| 5 |  | 反光背心 | 件 | 5 |  |
| 6 |  | 防静电工作服 | 套 | 10 |  |
| 7 |  | 雨衣、雨靴 | 套 | 10 |  |
| 8 |  | 正压空气呼吸器 | 套 | 5 |  |
| 9 |  | 过滤式防毒面具 | 套 | 5 |  |
| 10 |  | 长管送风式呼吸器 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 防爆工具 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 铜锹、铜铲 | 套 | 3 |  |
| 13 |  | 消防腰斧 | 把 | 2 | 码头油库配备 |
| 14 | 检测器材 | 可燃气体检测仪 | 台 | 2 |  |
| 15 |  | 氧气检测仪 | 台 | 2 |  |
| 16 |  | 测厚仪 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 红外测油仪 | 台 | 1 |  |
| 18 | 警戒器材 | 锥形事故柱 | 个 | 10 |  |
| 19 |  | 隔离警示带 | 盘 | 2 |  |
| 20 | 报警装备 | 移动式静电接地报警器 | 台 | 1 |  |
| 21 | 生命救助 | 全身式安全带 | 套 | 2 |  |
| 22 |  | 救生绳 | 条 | 2 | 绳索直径10mm以上 |
| 23 | 水上救生 | 救生筏 | 个 | 1 | 码头油库配备 |
| 24 |  | 救生衣 | 件 | 5 |  |
| 25 |  | 救生圈 | 个 | 5 |  |
| 26 | 医疗器材 | 急救包 | 只 | 1 |  |
| 27 |  | 医用担架 | 付 | 2 |  |
| 28 | 照明器材 | 便携式防爆探照灯 | 只 | 5 |  |
| 29 |  | 应急发电机 | 台 | * |  |
| 30 | 通讯器材 | 防爆对讲机 | 部 | 6 |  |
| 31 |  | 卫星电话 | 部 | 1 | 通信信号覆盖不到的地区配备 |
| 32 | 广播器材 | 手持扩音器 | 个 | 2 |  |
| 33 | 输转设备 | 防爆型电动抽油泵 | 台 | 2 | 配备配套耐油胶管 |
| 34 |  | 防爆型手摇式抽油泵 | 台 | 2 |  |
| 35 |  | 防爆潜水泵 | 台 | 2 |  |
| 36 | 堵漏器材 | 木制堵漏楔 | 套 | 1 | 满足应急堵漏需求 |
| 37 |  | 耐油胶带 | 卷 | 1 |  |
| 38 |  | 管卡 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 盲板、石棉垫片 | 套 | 1 |  |
| 40 | 污染清理 | 油桶 | 只 | 5 | 200L/只 |
| 41 |  | 两轮手推车 | 辆 | 1 |  |
| 42 |  | 接油盘 | 只 | 3 |  |
| 43 |  | 围油栏 | 米 | * | 临近江河、湖泊等水域环境的油库配备 |
| 44 |  | 消油剂 | 千克 | 100 |  |
| 45 |  | 消油剂喷洒装备 | 套 | 1 |  |
| 46 |  | 收油机 | 台 | 1 |  |
| 47 |  | 吸油毡 | 千克 | 50 |  |
| 48 |  | 铝桶 | 只 | 5 | 100L/只 |
| 注：*表示由单位根据相关标准要求，结合实际需要进行配备。 |  |  |  |  |  |

5.2.3 加油站应急物资配备标准

加油站应急物资配备标准见表4。其中：

a)防爆工具参照中国石油天然气股份有限公司销售分公司“加油站细节管理手册”配备。

b)水上加油站围油栏按海事和港航部门要求配备。

c)加油站消防器材的配备按GB 50156的规定执行。

表4 加油站应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 | 安全帽 | 个 | 3 |  |
| 2 |  | 反光背心 | 件 | 5 |  |
| 3 |  | 耐油橡胶手套 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 雨衣、雨靴 | 套 | 5 |  |
| 5 |  | 防爆工具 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 铜锹、铜铲 | 套 | 1 |  |
| 7 | 警戒器材 | 锥形事故柱 | 个 | 10 |  |
| 8 |  | 隔离警示带 | 盘 | 2 |  |
| 9 | 医疗器材 | 急救包 | 只 | 1 |  |
| 10 | 照明器材 | 便携式防爆手电筒 | 只 | 2 |  |
| 11 | 污染清理 | 消油剂 | 千克 | 60 | 水上加油站配备。 |
| 12 |  | 消油剂喷洒装备 | 套 | 1 |  |
| 13 |  | 救生衣 | 套 | 5 |  |
| 14 |  | 铝桶 | 只 | 10 | 100L/只 |
| 15 |  | 吸油毡 | 千克 | 40 |  |
| 注：水上加油站是指依靠水上或岸边的设备设施，主要对水上船舶加油的加油站。 |  |  |  |  |  |

# 5.3  炼化装置区应急物资配备标准

炼油、合成氨、尿素、丙烯腈等装置区应急物资配备标准见表5。其中：

a)炼化装置消防设施的配备按GB 50160的规定执行。

b)H2S防护用品的配备按SY/T 6277的规定执行。

c)化学防护服的选择、使用和维护按AQ/T 6107的规定执行。

表5 炼化装置区应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 炼化装置应急物资配备数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 炼油 | 合成氨 | 尿素 | 丙烯腈 |  |
| 1 | 安全 防护 | 正压空气呼吸器 | 套 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 |  | 氧气呼吸器 | 套 | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 |  | 化学防护服 | 套 | - | 2 | - | 2 |  |
| 4 |  | 隔热服（防热辐射） | 套 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 |  | 隔热服（防高温液体喷溅） | 套 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 |  | 过滤式防毒面具 | 个 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 7 |  | 长管呼吸器 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 8 |  | 洗眼液 | 瓶 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 9 |  | 缓降器 | 套 | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 10 |  | 胶靴 | 套 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
| 11 |  | 耐油橡胶手套 | 副 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 12 |  | 防爆工具 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 13 | 检测 器材 | 可燃气体检测仪 | 台 | 2 | 2 | - | 2 |  |
| 14 |  | 硫化氢监测仪 | 台 | *2 | *2 | - | - |  |
| 15 |  | 静电检测仪 | 台 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 |  | 氨浓度检测仪 | 台 | - | 2 | - | 2 |  |
| 17 |  | 红外测温仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 警戒 器材 | 隔离警示带 | 米 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 19 | 报警 设备 | 火警报警器 | 台 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 20 |  | 一氧化碳报警仪 | 台 | - | 5 | 5 | 5 |  |
| 21 |  | HCN报警仪 | 台 | - | 4 | - | 5 |  |
| 22 | 医疗 器材 | 急救包 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 照明 设备 | 防爆探照灯 | 具 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 24 |  | 防爆手电筒 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 25 | 通讯 设备 | 防爆对讲机 | 部 | 10 | 10 | 10 | 6 |  |
| 26 | 污染 清理 | 吸油毡 | 千克 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| 27 |  | 集污袋 | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 注： *表示在油气中有可能含H2S的情况下配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.4  危险作业场所和特殊作业场所应急物资配备标准

5.4.1 危险作业场所应急物资配备标准

高处作业、进入受限空间作业、工业动火作业、管线打开作业、挖掘作业、吊装作业等危险作业场所应急物资配备标准见表6。其中：

a)其他高处作业场所按国家有关规范配备。高处作业现场分级按GB/T 3608的规定执行。

b)临时用电作业现场按电力行业有关标准配备。

c)应急物资配备由作业承担方负责。

表6 危险作业场所应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 危险作业场所应急物资配备数量 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高处 作业 | 受限 空间 | 工业 动火 | 管线 打开 | 挖掘 作业 | 吊装作业 |  |
| 1 | 安全 防护 | 安全帽 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 |  | 安全带 | 副 | 2 | - | - | - | - | - | 钻修井钻机二层平台 |
| 3 |  | 紧急逃生索道 | 个 | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 4 |  | 紧急逃生滑道或逃生梯 | 个 | 1 | - | - | - | - | - | 距坠地点2m以上操作部位。 |
| 5 |  | 正压空气呼吸器 | 套 | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 6 |  | 长管式呼吸器 | 套 | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 7 |  | 救援三脚架 | 个 | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 8 |  | 洗眼液 | 瓶 | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 9 |  | 安全绳 | 条 | 2 | 2 | - | - | - | - |  |
| 10 |  | 速差防坠器 | 套 | 5 | - | - | - | - | - |  |
| 11 |  | 胶靴 | 套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 12 |  | 防爆工具 | 套 | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 13 | 检测 器材 | 可燃气体检测仪 | 台 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 14 |  | 氧气浓度检测仪 | 台 | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 15 |  | 硫化氢监测仪 | 台 | - | *1 | - | - | - | - |  |
| 16 |  | 接地电阻测试仪 | 台 | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 17 | 警戒 器材 | 警示牌 | 个 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 18 |  | 警戒带 | 米 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 19 |  | 警戒旗 | 面 | 10 | - | 5～15 | 5～15 | 5～15 | 5～15 |  |
| 20 | 医疗 器材 | 急救包 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 |  | 担架 | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 照明 设备 | 防爆探照灯 | 具 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |  |
| 23 |  | 防爆手电筒 | 个 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 24 | 通讯 设备 | 防爆对讲机 | 部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 注： *表示在受限空间中有可能含H2S的情况下配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2 特殊作业场所应急物资配备标准

油气集输、处理、储运检修和抢修作业现场、炼化装置检修和抢修等作业现场应急物资配备标准见表7。其中，应急物资配备由作业承担方负责。

表7 特殊作业场所应急物资配备数量

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 特殊作业场所应急物资配备数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 油气集输处理储运 |  | 炼化装置 |  |  |
|  |  |  |  | 检修 | 抢修 | 检修 | 抢修 |  |
| 1 | 安全 防护 | 安全帽 | 个 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2 |  | 正压空气呼吸器 | 套 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 3 |  | 过滤式防毒面具 | 个 | 2 | 10～20 | 10～20 | 10 |  |
| 4 |  | 洗眼液 | 瓶 | 4 | 8 | 9 | 4 |  |
| 5 |  | 胶靴 | 套 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 |  | 防爆工具 | 套 | - | - | - | 1 |  |
| 7 | 检测 器材 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 8 |  | 氧气浓度检测仪 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 9 |  | 硫化氢监测仪 | 台 | *1 | - | *1 | *1 |  |
| 10 |  | 氨浓度检测仪 | 台 | - | - | 1 | 1 |  |
| 11 | 医疗 器材 | 急救包 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 照明 设备 | 防爆探照灯 | 具 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 13 | 通讯 设备 | 防爆对讲机 | 部 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 注： *表示在油气中有可能含H2S的情况下配备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.5  其它应急物资配备标准

防台风洪汛、防雪灾冰冻、防地震以及安保等应急物资配备标准见表8。其中：

a)表8中未包括的生产作业现场参照配备.

b)表8中井场指有施工队伍作业的井场。

表8 其它应急物资配备标准

| 序号 | 种类 | 物资名称 | 单位 | 应急物资配备数量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 井场 | 集输处理储运 | 油库 | 加油站 | 炼化 装置 |  |
| 1 | 防台风洪汛物资 | 塑料薄膜 | 千克 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 |  | 塑料胶带 | 卷 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3 |  | 室外设备封套 | 套 | - | - | - | 2 | - |  |
| 4 |  | 救生圈 | 只 | - | - | 2 | 2 | - | 码头 |
| 5 |  | 救生衣 | 件 | - | - | 4 | 4 | - |  |
| 6 |  | 雨衣 | 件 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 7 |  | 雨靴 | 双 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 8 |  | 编织袋 | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 9 |  | 沙子 | 立方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10 |  | 铁锹 | 把 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 11 |  | 棉绳 | 米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 |  | 铁丝 | 米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 |  | 水泵 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 |  | 泥浆泵 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 |  | 克丝钳 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 |  | 螺丝刀 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | 防雪灾冰冻物资 | 粗砂 | 立方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 18 |  | 炭渣 | 立方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 19 |  | 草垫 | 个 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 20 |  | 融雪剂 | 吨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 |  | 防滑链 | 条 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 22 |  | 防滑垫 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 23 | 防震物资 | 哨子 | 个 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 24 |  | 帐篷 | 顶 | - | 2 | 2 | 2 | - |  |
| 25 |  | 棉被 | 条 | - | 5 | 5 | 5 | - |  |
| 26 |  | 毛毯 | 个 | - | 5 | 5 | 5 | - |  |
| 27 |  | 手套 | 副 | - | 10 | 10 | 10 | - |  |
| 28 |  | 口罩 | 个 | - | 10 | 10 | 10 | - |  |
| 29 | 安保物资 | 防撞墩（硬隔离） | 个 | - | - | 4 | 4 | - |  |
| 30 |  | 破胎器 | 套 | - | - | 2 | - | - |  |
| 31 |  | 警棍 | 根 | - | - | 1 | - | - |  |
| 32 |  | 警用钢叉 | 个 | - | - | 3 | - | - |  |
| 33 |  | 防暴头盔 | 个 | - | - | 5 | - | - |  |
| 34 |  | 防暴盾牌 | 个 | - | - | 5 | - | - |  |
| 注：本表中集输处理储运是指除油库和加油站以外的其他集输处理储运作业场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.6  医疗急救包应急物品配备标准

大型、中型、小型急救包配备药品及简易医疗器材配备标准见表9~表11。

表9 大型急救包配备药品及简易医疗器材配备标准

| 序号 | 药品及器械名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 药品及器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉弹性绷带 | 小号 | 2轴 | 23 | 云南白药 | 4g | 1瓶 |
| 2 | 纯棉弹性绷带 | 大号 | 1轴 | 24 | 水溶性消毒片 |  | 1瓶 |
| 3 | 脱脂棉 | 25g/包 | 1包 | 25 | CPR人工呼吸隔离面罩 |  | 1个 |
| 4 | 脱脂棉球 | 25g/包 | 1包 | 26 | 骨折固定夹板 | 组合式 | 2块 |
| 5 | 强力弹力绷带 | 大号 | 1卷 | 27 | 手套 | 712号 | 1双 |
| 6 | 自粘弹性绷带 | 小号 | 1卷 | 28 | 剪刀 |  | 1把 |
| 7 | 网状弹力绷带 | 小号 | 1包 | 29 | 镊子 |  | 1把 |
| 8 | 网状弹力绷带 | 大号 | 1包 | 30 | 安全别针 |  | 5只 |
| 9 | 织边纱布绷带 | 6cm×500cm | 6轴 | 31 | 防爆手电筒（含电池） |  | 1只 |
| 10 | 防粘无菌敷料 | 小号 | 5片 | 32 | 体温计 |  | 1支 |
| 11 | 防粘无菌敷料 | 中号 | 5片 | 33 | SAM夹板 |  | 1个 |
| 12 | 防粘无菌敷料 | 大号 | 5片 | 34 | 保温毯 | 大片 | 1包 |
| 13 | 三角巾 | 82复合型 | 1包 | 35 | 速冷袋 |  | 2袋 |
| 14 | 透气胶带 | 1.25cm | 1轴 | 36 | 速热袋 |  | 2袋 |
| 15 | 碘伏 | 20mL | 1瓶 | 37 | 四合一颈托 |  | 1个 |
| 16 | 棉签 |  | 100根 | 38 | 上肢止血带 |  | 2根 |
| 17 | 酒精棉片 |  | 100包 | 39 | 下肢止血带 |  | 2根 |
| 18 | 防水创可贴 |  | 100片 | 40 | 笔记本 |  | 1本 |
| 19 | 弹力网帽 |  | 2个 | 41 | 铅笔 |  | 1支 |
| 20 | 湿润烫伤膏 | 40g | 2支 | 42 | 说明书 |  | 1本 |
| 21 | 正红花油 | 25mL | 2瓶 | 43 | 急救包 |  | 1个 |
| 22 | 霍香正气滴丸 |  | 1瓶 |  |  |  |  |

表10 中型急救包配备药品及简易医疗器材配备标准

| 序号 | 药品及器械名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 药品及器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉弹性绷带 | 小号 | 1轴 | 23 | 云南白药 | 4g | 1瓶 |
| 2 | 纯棉弹性绷带 | 大号 | 1轴 | 24 | 水溶性消毒片 |  | 1瓶 |
| 3 | 脱脂棉 | 25g/包 | 1包 | 25 | CPR人工呼吸隔离面罩 |  | 1个 |
| 4 | 脱脂棉球 | 25g/包 | 1包 | 26 | 骨折固定夹板 | 组合式 | 2块 |
| 5 | 强力弹力绷带 | 大号 | 1卷 | 27 | 手套 | 712号 | 1双 |
| 6 | 自粘弹性绷带 | 小号 | 1卷 | 28 | 剪刀 |  | 1把 |
| 7 | 网状弹力绷带 | 小号 | 1包 | 29 | 镊子 |  | 1把 |
| 8 | 网状弹力绷带 | 大号 | 1包 | 30 | 安全别针 |  | 5只 |
| 9 | 织边纱布绷带 | 6cm×500cm | 2轴 | 31 | 防爆手电筒（含电池） |  | 1只 |
| 10 | 防粘无菌敷料 | 小号 | 2片 | 32 | 体温计 |  | 1支 |
| 11 | 防粘无菌敷料 | 中号 | 2片 | 33 | SAM夹板 |  | 1个 |
| 12 | 防粘无菌敷料 | 大号 | 2片 | 34 | 保温毯 | 大片 | 1包 |
| 13 | 三角巾 | 82复合型 | 1包 | 35 | 速冷袋 |  | 1袋 |
| 14 | 透气胶带 | 1.25cm | 1轴 | 36 | 速热袋 |  | 1袋 |
| 15 | 碘伏 | 20mL | 1瓶 | 37 | 四合一颈托 |  | 1个 |
| 16 | 棉签 |  | 50根 | 38 | 上肢止血带 |  | 2根 |
| 17 | 酒精棉片 |  | 100包 | 39 | 下肢止血带 |  | 2根 |
| 18 | 防水创可贴 |  | 100片 | 40 | 笔记本 |  | 1本 |
| 19 | 弹力网帽 |  | 2个 | 41 | 铅笔 |  | 1支 |
| 20 | 湿润烫伤膏 | 40g | 1支 | 42 | 说明书 |  | 1本 |
| 21 | 正红花油 | 25mL | 1瓶 | 43 | 急救包 |  | 1个 |
| 22 | 霍香正气滴丸 |  | 1瓶 |  |  |  |  |

表11 小型急救包配备药品及简易医疗器材配备标准

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯棉弹性绷带 | 小号 | 1轴 | 20 | 骨折固定夹板 | 组合式 | 1块 |
| 2 | 纯棉弹性绷带 | 大号 | 1轴 | 21 | 手套 | 712号 | 1双 |
| 3 | 脱脂棉 | 25g/包 | 1包 | 22 | 剪刀 |  | 1把 |
| 4 | 脱脂棉球 | 25g/包 | 1包 | 23 | 镊子 |  | 1把 |
| 5 | 强力弹力绷带 | 大号 | 1卷 | 24 | 安全别针 |  | 5只 |
| 6 | 自粘弹性绷带 | 小号 | 1卷 | 25 | 防爆手电筒（含电池） |  | 1只 |
| 7 | 网状弹力绷带 | 小号 | 1包 | 26 | 体温计 |  | 1支 |
| 8 | 网状弹力绷带 | 大号 | 1包 | 27 | SAM夹板 |  | 1个 |
| 9 | 织边纱布绷带 | 6cm×500cm | 2轴 | 28 | 保温毯 | 大片 | 1包 |
| 10 | 防粘无菌敷料 | 小号 | 2片 | 29 | 速冷袋 |  | 1袋 |
| 11 | 防粘无菌敷料 | 中号 | 2片 | 30 | 速热袋 |  | 1袋 |
| 12 | 防粘无菌敷料 | 大号 | 2片 | 31 | 四合一颈托 |  | 1个 |
| 13 | 三角巾 | 82复合型 | 1包 | 32 | 上肢止血带 |  | 2根 |
| 14 | 透气胶带 | 1.25cm | 1轴 | 33 | 下肢止血带 |  | 2根 |
| 15 | 碘伏 | 20mL | 1瓶 | 34 | 笔记本 |  | 1本 |
| 16 | 棉签 | 100根 | 1包 | 35 | 铅笔 |  | 1支 |
| 17 | 酒精棉片 |  | 100包 | 36 | 说明书 |  | 1本 |
| 18 | 防水创可贴 |  | 100片 | 37 | 急救包 |  | 1个 |
| 19 | CPR人工呼吸隔离面罩 |  | 1个 |  |  |  |  |

# 6  管理和维护

6.1 生产作业现场应建立应急物资的有关制度和记录，包括但不限于：

a）物资清单及使用说明书。

b）物资采购制度。

c）物资储存和保管制度。

d）物资使用和验收管理制度。

e）物资测试检修制度。

f）物资调用和使用记录。

g）物资检查维护、保管保养记录。

h）物资报废及更新记录。

6.2 本标准中规定配备的应急物资应为功能正常、有效，保持完好，随时处于备战状态；现场不得配备、使用超过标校期的应急物资；物资若有损坏或影响安全使用的，应及时修理、更换或报废。

6.3 医用急救包管理：

a）医疗急救物品只能用做临时应急使用，不得用作它用。

b）医用急救包置于干燥、通风、避光且取用方便安全的位置，不应与有毒、有害气体接触。

c）急救包应由专人保管，保管人员应经过紧急救护培训，且考核合格。

d）为确保急救包内的药品随时处于有效期内，达到紧急情况下的急救目的，药品有效期应以药品的外包装上注明的批号和有效期为准，根据药品的有效期和消耗情况及时对药品进行更换和补充。

e）医疗器械要定期进行消毒处理，确保器械无毒、无菌使用，同时做好相应的消毒处理记录。根据医疗器械受损情况及时更换。

f）相对固定的生产作业现场应组建急救小组，小组成员需经过专门的紧急救护培训，且考核合格，并定期组织急救演练。

6.4 本标准中规定配备的应急物资的使用人员，应接受相应的培训和考核，熟悉与本岗位相关的各种应急物资的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。

# 附录A

# （资料性附录）

# 应急物资的主要用途及要求

应急物资的主要用途及要求见表A.1。

表A.1 应急物资的主要用途及要求

| 序号 | 种类 | 编号 | 物资名称 | 主要用途及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全 防护 |  | 消防战斗服 | 灭火救援作业时的身体防护（包括头盔、安全腰带、消防靴、手套等配套物品）。 |  |
|  |  |  | 化学防护服 | 防止危险化学品的飞溅和与人体接触对人体造成的伤害。 |  |
|  |  |  | 隔热服 | 防止高温物质接触或热辐射伤害。 |  |
|  |  |  | 避火服 | 防止高温物质接触或热辐射伤害。 |  |
|  |  |  | 静电防护衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护。 |  |
|  |  |  | 洗眼液 | 眼部喷溅物清洗。 |  |
|  |  |  | 耐油橡胶手套 | 手部及腕部防护。 |  |
|  |  |  | 防爆工具 | 易燃易爆事故现场的手动作业，铜制材料。 |  |
|  |  |  | 铜锹、铜铲 | 易燃易爆事故现场的手动作业。 |  |
|  |  |  | 正压空气呼吸器 | 缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 |  |
|  |  |  | 空气呼吸器充气机 | 用于空气呼吸器充装空气。 |  |
|  |  |  | 过滤式防毒面具 | 有毒现场呼吸防护，仅用于逃生。 |  |
|  |  |  | 长管呼吸器 | 缺氧或有毒现场呼吸防护。 |  |
|  |  |  | 速差防坠器 | 高空作业安全防护。 |  |
|  |  |  | 消防腰斧 | 具备能砍、能凿、能撬等功能，能砍断直径6.5MM圆钢，刃口无弯曲、无裂痕。 |  |
|  |  |  | 紧急逃生索道 | 钻、修井钻机的二层平台紧急逃生通道。 |  |
|  |  |  | 紧急逃生滑道或逃生梯 | 钻、修井钻机钻台紧急逃生通道；油气处理装置、炼化装置中2m以上的操作部位，紧急逃生通道。 |  |
|  | 检测 器材 |  | 可燃气体检测仪 | 检测可燃气体浓度。 |  |
|  |  |  | 氧气检测仪 | 检测氧气浓度。 |  |
|  |  |  | 红外测油仪 | 检测水体污染中的含油量。 |  |
|  |  |  | 硫化氢监测仪 | 检测硫化氢气体浓度。 |  |
|  |  |  | 便携式二氧化硫检测仪 | 检测二氧化硫气体浓度。 |  |
|  |  |  | 静电检测仪 | 检测静电。 |  |
|  |  |  | 氨浓度检测仪 | 检测氨气浓度。 |  |
|  |  |  | 一氧化碳检测仪 | 检测一氧化碳浓度。 |  |
|  |  |  | 测厚仪 | 测量管道壁厚。 |  |
|  |  |  | 红外线遥感测温仪 | 远距离测温。 |  |
|  | 警戒 器材 |  | 锥形事故柱 | 道路警戒。 |  |
|  |  |  | 隔离警示带 | 警戒。双面反光，每盘长度100m。 |  |
|  |  |  | 警示牌 | 警戒警示。 |  |
|  |  |  | 警戒带 | 警戒。 |  |
|  |  |  | 警示灯 | 警示。 |  |
|  |  |  | 警戒旗 | 警戒。 |  |
|  | 报警设备 |  | 声光报警器 | 报警。 |  |
|  |  |  | 火警报警器 | 报警。 |  |
|  |  |  | HCN报警仪 | 报警。 |  |
|  | 生命救助 |  | 医用担架 | 运送事故现场受伤人员，承重不小于100kg。 |  |
|  |  |  | 救生绳 | 救人或自救工具，也可用于运送消防施救器材，50米。 |  |
|  | 生命支持 |  | 氧气瓶 | 人员救助。 |  |
|  |  |  | 氧气袋 | 人员救助。 |  |
|  | 水上救生 |  | 救生圈 | 涉水环境人员救生。 |  |
|  |  |  | 救生衣 | 涉水环境人员救生。 |  |
|  | 医疗器材 |  | 纯棉弹性绷带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 脱脂棉 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 脱脂棉球 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 强力弹力绷带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 自粘弹性绷带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 网状弹力绷带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 织边纱布绷带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 防粘无菌敷料 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 三角巾 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 透气胶带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 棉签 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 酒精棉片 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 防水创可贴 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 弹力网帽 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 湿润烫伤膏 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | CPR人工呼吸隔离面罩 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 骨折固定夹板 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 手套 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 剪刀 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 镊子 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 安全别针 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 防爆手电筒（含电池） | 医疗急救照明。 |  |
|  |  |  | 体温计 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | SAM夹板 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 保温毯 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 速冷袋 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 速热袋 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 四合一颈托 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 上肢止血带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 下肢止血带 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 急救包 | 盛放常规外伤急救所需的敷料、药品和器械等及笔记本、铅笔。 |  |
|  | 医疗药品 |  | 碘伏 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 正红花油 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 霍香正气滴丸 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 云南白药 | 医疗急救。 |  |
|  |  |  | 水溶性消毒片 | 医疗急救。 |  |
|  | 消防器械 |  | 干粉灭火器 | 扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。 |  |
|  |  |  | 二氧化碳灭火器 | 扑救贵重设备、仪器仪表、档案资料、电气设备及油类等初起火灾。 |  |
|  |  |  | 泡沫灭火器 | 扑救液体火灾，不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾（如：醇、酯、醚、酮等物质）和电器火灾。 |  |
|  | 其它消防器材 |  | 灭火毯 | 灭火。 |  |
|  |  |  | 消防砂 | 灭火。 |  |
|  | 通讯设备 |  | 卫星电话 | 通讯联络。 |  |
|  |  |  | 防爆移动电话 | 通讯联络。 |  |
|  |  |  | 防爆对讲机 | 应急救援人员以及与后方指挥员之间通讯，距离不低于1000m，易燃易爆环境防爆。 |  |
|  | 广播器材 |  | 手持扩音器 | 广播。功率大于10W，同时应具备警报功能。 |  |
|  | 照明 器材 |  | 防爆探照灯 | 照明。 |  |
|  |  |  | 防爆手电筒 | 照明。 |  |
|  |  |  | 应急发电机 | 照明供电，也可用作动力电源。 |  |
|  | 输转设备 |  | 防爆型电动抽油泵 | 抽吸、输转油品。 |  |
|  |  |  | 防爆型手摇式抽油泵 | 抽吸、输转油品。 |  |
|  |  |  | 容器桶 | 油品盛放容器。 |  |
|  | 堵漏器材 |  | 木制堵漏楔 | 各类孔洞状较低压力的堵漏作业。经专门绝缘处理，防裂，不变形。 |  |
|  |  |  | 粘贴式堵漏工具 | 各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。无火花材料。 |  |
|  |  |  | 管道粘结剂 | 小空洞或砂眼的堵漏。 |  |
|  |  |  | 管卡 | 用于不同管径管线泄漏堵漏。 |  |
|  | 污染处理 |  | 油桶 | 收集油品。 |  |
|  |  |  | 两轮手推车 | 物品运送、转移。 |  |
|  |  |  | 接油盘 | 铝制接油容器。 |  |
|  |  |  | 围油栏 | 围控、引导、拦截水面溢油。 |  |
|  |  |  | 收油机 | 回收水面溢油。 |  |
|  |  |  | 消油剂 | 将水面浮油乳化，形成细小粒子分散于水中。 |  |
|  |  |  | 消油剂喷洒装备 | 喷洒消油剂的装备。 |  |
|  |  |  | 吸油毡 | 吸附水面浮油。 |  |
|  |  |  | 铝桶 | 盛装油品。 |  |
|  |  |  | 集污袋 | 污染物盛放。 |  |
|  | 防台防汛物资 |  | 塑料薄膜 | 包裹电子设备。防潮。 |  |
|  |  |  | 塑料胶带 | 包裹电子设备。 |  |
|  |  |  | 室外设备封套 | 包裹室外设备，如加油机等。 |  |
|  |  |  | 雨衣 | 防雨。 |  |
|  |  |  | 雨靴 | 防雨。 |  |
|  |  |  | 编织袋 | 做砂袋。 |  |
|  |  |  | 沙子 | 防雨。 |  |
|  |  |  | 铁锹 | 铲土、铲沙。 |  |
|  |  |  | 棉绳 | 捆绑、加固设备设施。 |  |
|  |  |  | 铁丝 | 捆绑、加固设备设施。 |  |
|  | 防雪灾冰冻物资 |  | 粗砂 | 防滑。 |  |
|  |  |  | 炭渣 | 防滑。 |  |
|  |  |  | 草垫 | 防滑。 |  |
|  |  |  | 融雪剂 | 融雪、除雪。 |  |
|  |  |  | 防滑链 | 车辆防滑。 |  |
|  |  |  | 防滑垫 | 人员行走防滑。 |  |
|  | 防震 物资 |  | 哨子 | 用于发声呼救。 |  |
|  |  |  | 帐篷 | 撑在地上遮蔽风雨﹑日光并供临时居住。 |  |
|  |  |  | 棉被 | 保暖。 |  |
|  |  |  | 毛毯 | 保暖。 |  |
|  |  |  | 口罩 | 防尘、防病菌等。 |  |
|  | 安保 物资 |  | 防撞墩（硬隔离） | 防止车辆冲撞设备设施。 |  |
|  |  |  | 破胎器 | 扎破轮胎，阻止车辆前进。 |  |
|  |  |  | 警棍 | 挡护、防砍、防棍击。 |  |
|  |  |  | 警用钢叉 | 保护员工，控制歹徒。 |  |
|  |  |  | 报警器 | 如加油站联通警察机构报警设备。 |  |
|  |  |  | 防暴头盔 | 暴力冲击中头部防护。 |  |
|  |  |  | 防暴盾牌 | 暴力冲击中身体防护。 |  |

# 参考文献

[1]  JT/T 451-2009 港口码头溢油应急设备配备要求.

[2]  国家安全生产监督管理总局.危险化学品单位应急救援物资配备标准（征求意见稿）.

[3]  中国石油天然气股份有限公司销售分公司《加油站细节管理手册》（2008年版）.