ICS 13.200

C 67

备案号：xxxxx

AQ

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T ×××× —××××

化工企业安全保护措施分析应用指南

Guidelines for layer of protection analysis of chemical enterprises

（征求意见稿）

（20xx年xx月xx日）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

国家安全生产监督管理总局

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  缩略语和定义	1

4  保护层分析基本程序	2

5  场景识别与筛选	3

6  IE确认	4

7  IPL评估	4

8  场景频率计算	6

9  风险评估与决策	8

10  LOPA文档	8

11  LOPA后续跟踪及审查	8

参考文献	29

附录A（规范性附录）LOPA基本程序	9

附录B（规范性附录）LOPA应用时机	10

附录C（资料性附录）HAZOP信息与LOPA信息的关系	11

附录D（资料性附录）后果分级方法和风险评估矩阵	12

附录E（资料性附录）BPCS多个回路作为IPL的评估方法	13

附录F（资料性附录）失效数据	16

附录G（资料性附录）LOPA文档	19

附录H（资料性附录）LOPA示例	21

图A.1  保护层分析的基本程序	9

图B.1  LOPA的应用时机	10

图C.1  HAZOP信息与LOPA信息的关系	11

图E.1  同一场景下共享同一BPCS逻辑控制器的多条回路	13

图E.2  同一场景下共享传感器的BPCS回路	13

图E.3  相同场景下共享输入/输出卡的影响	14

图E.4  相同场景下BPCS功能回路作为IPL的最大数量	14

图H.1  正己烷缓冲罐溢流	21

图H.2  正己烷缓冲罐溢流（增加IPL后）	24

图H.3  PVC工艺简化P&ID图	25

图H.4  PVC工艺简化P&ID图（增加IPL后）	27

表1  本标准使用的缩略语	1

表2  IE类型	4

表3  化工企业典型的保护层	4

表4  通常不作为IPL的防护措施	6

表D.1  后果定性分级方法	12

表D.2  风险评估矩阵	12

表F.1  IE典型频率值	16

表F.2  某公司采用的IE典型频率值	17

表F.3  化工行业典型IPL的PFD	18

表G.1  LOPA记录表（竖表）	19

表G.2  LOPA记录表（横表）	20

表H.1  正己烷缓冲罐T-401 HAZOP分析	22

表H.2  LOPA分析记录表	24

表H.3 筛选出的LOPA场景	26

表H.4  LOPA记录表	28

前    言

本标准编制依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会（TC288/SC3）归口。

本标准主要起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、国家石化项目风险评估技术中心、中国石化洛阳工程有限公司。

本标准主要起草人：

化工企业安全保护措施分析应用指南

# 1  范围

本标准规定了化工企业采用保护层分析方法的技术要求。

本标准适用于化工企业新建、改建、扩建和在役装置（设施）的保护层分析。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21109  过程工业领域安全仪表系统的功能安全

AQ/T 3034  化工企业工艺安全管理实施导则

AQ/T xxxx  危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南

AQ/T xxxx  化工企业定量风险评价导则

# 3  缩略语和定义

## 3.1 缩略语

本标准使用的缩略语见表1。

# 表1  本标准使用的缩略语

| 缩略语 | 全称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| ALARP | As low as reasonably practicable | 最低合理可行 |
| BPCS | Basic process control system | 基本过程控制系统 |
| HAZOP | Hazard and operability study | 危险与可操作性分析 |
| IE | Initiating event | 初始事件 |
| IPL | Independent protection layer | 独立保护层 |
| LOPA | Layer of protection analysis | 保护层分析 |
| P&ID | Piping and instrumentation diagram | 管道和仪表流程图 |
| PFD | Probability of failure on demand | 要求时的失效概率 |
| SIF | Safety instrumented function | 安全仪表功能 |
| SIL | Safety integrity level | 安全完整性等级 |
| SIS | Safety instrumented system | 安全仪表系统 |

## 3.2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.2.1

场景  scenario

可能导致不期望后果的一种事件或事件序列。每个场景至少包含两个要素：初始事件及其后果。

3.2.2

初始事件 initiating event

事故场景的初始原因。

3.2.3

后果  consequence

事件潜在影响的度量，一种事件可能有一种或多种后果。

3.2.4

保护层 protection layer

能够阻止场景向不期望后果发展的一种设备、系统或行动。

3.2.5

独立保护层  independent protection layer

能够阻止场景向不期望后果发展，并且独立于场景的初始事件或其它保护层的一种设备、系统或行动。

3.2.6

保护层分析 layer of protection analysis

通过分析事故场景初始事件、后果和独立保护层，对事故场景风险进行半定量评估的一种系统方法。

3.2.7

要求时的失效概率 probability of failure on demand

系统要求独立保护层起作用时，独立保护层发生失效，不能完成一个具体功能的概率。

3.2.8

风险评估 risk assessment

将风险分析的结果和风险可接受标准进行对比，进行风险决策的过程。

3.2.9

安全仪表功能 safety instrumented function

为了达到功能安全所必需的具有特定安全完整性水平的安全功能。

3.2.10

安全关键设备 safety critical equipment

可提供独立保护层降低场景风险等级，或将场景的风险由“不可接受风险”转变为“可接受风险”的工程控制设备。

3.2.11

安全关键行动 safety critical actions

可提供独立保护层降低场景风险等级，或将场景的风险由“不可接受风险”转变为“可接受风险”的人员行动。

3.2.12

使能事件或条件 enabling event or condition

不直接导致场景的事件或条件，但是对于场景的继续发展，这些事件或条件应存在。

3.2.13

关键报警 critical alarm

如果被忽视，可能会造成潜在的人员伤害、财产损失或环境污染的报警。

3.2.14

安全仪表系统 safety instrumented system

用来实现一个或几个仪表安全功能的仪表系统，可由传感器、逻辑控制器和最终元件的任何组合组成。

3.2.15

防护措施 safeguard

可能中断初始事件后的事件链或减轻后果的任何设备、系统或行动。

3.2.16

最低合理可行原则 as low as reasonably practicable

在当前的技术条件和合理的费用下，对风险的控制要做到“尽可能的低”。

# 4  保护层分析基本程序

## 4.1  基本程序

4.1.1  保护层分析（LOPA）是在定性危害分析的基础上，进一步评估保护层的有效性，并进行风险决策的系统方法。其主要目的是确定是否有足够的保护层使风险满足企业的风险标准。

4.1.2  LOPA基本流程图见附录A，主要过程包括：

a）场景识别与筛选；

b）初始事件（IE）确认；

c）独立保护层（IPL）评估；

d）场景频率计算；

e）风险评估与决策；

f）后续跟踪与审查。

4.1.3  在使用LOPA前，应确定以下分析规则：

a）后果度量形式及后果分级方法；

b）后果频率的计算方法；

c）IE频率的确定方法；

d）IPL要求时失效概率（PFD）的确定方法；

e）风险度量形式和风险可接受标准；

f）分析结果与建议的审查及后续跟踪。

## 4.2  应用时机

4.2.1  在过程危害分析中出现以下情形时，可使用LOPA：

a）事故场景后果严重，需要确定后果的发生频率；

b）确定事故场景的风险等级以及事故场景中各种保护层降低的风险水平；

c）确定安全仪表功能（SIF）的安全完整性等级（SIL）；

d）确定过程中的安全关键设备或安全关键活动；

e）其他适用LOPA的情形等。

4.2.2  LOPA应用时机见附录B。当无法确定事故场景的风险时，可采用AQ/T xxxx中的方法进行整个过程的定量风险评价。

## 4.3  小组组成

4.3.1  LOPA由一个小组完成。LOPA小组成员可包括但不限于以下人员：

a）组长；

b）记录员；

b）操作人员；

c）工艺人员；

d）仪表工程师；

e）安全工程师。

4.3.2  根据需要，可要求以下人员参加LOPA：

a）工艺包供应商；

b）设备工程师；

c）公用工程工程师；

d）管道/机械/电气/催化剂专家；

e）其他专业工程师。

4.3.3  如果LOPA是基于HAZOP分析的结果，LOPA小组人员组成宜包括HAZOP分析小组成员。

# 5  场景识别与筛选

## 5.1  场景应满足以下基本要求：

a）每个场景应有唯一的IE及其对应的单一后果；

b）当同一IE导致不同的后果时，或多种IE导致同一后果时，应假设多个场景；

c）当场景中存在使能事件或条件，应将其包含在场景中。

## 5.2  场景识别与信息来源

5.2.1  场景信息来源于危险分析的结果，包括：

a）采用AQ/T xxxx中HAZOP分析方法进行危害分析的结果；

b）采用AQ/T 3034中的工艺危害分析方法进行危害分析的结果；

c）事故分析结果；

d）工艺变更分析；

e）安全仪表功能审查结果；

f）其他危害分析结果等。

5.2.2  当利用HAZOP分析结果进行LOPA时，两者之间的信息对应关系参见附录C。

5.2.3  当利用已有的定性危害分析结果进行LOPA时，宜对定性危害分析的结果进行审查，确保识别出所有的危害后果及导致后果的所有原因。

## 5.3  场景筛选

5.3.1  宜采用定性或定量的方法对场景后果的严重性进行评估，并根据后果严重性评估结果对场景进行筛选。

5.3.2  典型的后果种类包括：人员伤害、财产损失、环境和声誉影响等。后果分级方法可参见表D.1。

# 6  IE确认

6.1  IE一般包括外部事件、设备故障和人员行为失效，具体分类见表2。

# 表2  IE类型

| 类别 | 外部事件 | 设备故障 | 人员行为失效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 1）地震、海啸、龙卷风、飓风、洪水、泥石流和滑坡等自然灾害 2）空难 3）临近工厂的重大事故 4）破坏或恐怖活动 5）雷击和外部火灾 6）其他外部事件 | 1）控制系统故障 a）软件失效 b）元件失效 c）控制支持系统失效（如电力系统、仪表风系统） 2）机械系统故障 a）磨损 b）腐蚀 c）振动 d）缺陷 e）超设计限制使用 3）公用工程故障 4）其他故障 | 1）操作失误 2）维护失误 3）关键响应错误 4）作业程序错误 5）其他行为失效 |

6.2  在确定IE时，应遵循以下原则：

a）宜对后果的原因进行审查，确保该原因为后果的有效IE；

b）应将每个原因细分为具体的失效事件，如“冷却失效”可细分为冷却剂泵故障、电力故障或控制回路失效；

c）人员失效的根原因（如培训不完善）不宜作为IE；

d）设备的不完善测试和维护不宜作为IE。

# 7  IPL评估

## 7.1  化工企业保护层类别

化工企业典型的保护层见表3。

# 表3  化工企业典型的保护层

| 保护层 | 描述 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本质更安全设计 | 从根本上消除或减少工艺系统存在的危害。 | 企业可根据具体场景需要，确定是否将其作为IPL。 | 容器设计可承受高温、高压等。 |
| 基本过程控制系统（BPCS） | BPCS是执行持续监测和控制日常生产过程的控制系统，通过响应过程或操作人员的输入信号，产生输出信息，使过程以期望的方式运行。由传感器、逻辑控制器和最终执行元件组成。 | BPCS可以提供三种不同类型的安全功能作为IPL： 1）连续控制行动：保持过程参数维持在规定的正常范围以内，防止IE发生； 2）报警行动：识别超出正常范围的过程偏差，并向操作人员提供报警信息，促使操作人员采取行动（控制过程或停车）； 3）逻辑行动：行动将导致停车，使过程处于安全状态。 |  |
| 关键报警和人员响应 | 关键报警和人员响应是操作人员或其它工作人员对报警响应，或在系统常规检查后，采取的防止不良后果的行动。 | 通常认为人员响应的可靠性较低，应慎重考虑人员行动作为独立保护层的有效性。 |  |
| 安全仪表功能（SIF） | 安全仪表功能通过检测超限（异常）条件，控制过程进入功能安全状态。一个安全仪表功能由传感器、逻辑控制器和最终执行元件组成，具有一定的SIL。 | 安全仪表功能SIF在功能上独立于BPCS。SIL分级可见GB/T 21109。 | 1）安全仪表功能SIL1； 2）安全仪表功能SIL2； 3）安全仪表功能SIL3。 |
| 物理保护 | 提供超压保护，防止容器的灾难性破裂。 | 包括安全阀、爆破片等，其有效性受服役条件的影响较大。 | 1）单个弹簧式安全阀，处于清洁的服役环境，未出现过堵塞或污垢，安全阀前后无截止阀或截止阀的开/关是可以监控的状态； 2）双冗余弹簧式安全阀，处于清洁的服役环境，安全阀尺寸应满足危险场景发生时的泄放量要求，安全阀前后无截止阀； 3）为满足泄放量要求安装多个安全阀； 4）单个弹簧式安全阀，处于潜在堵塞的服役环境； 5）先导式安全阀，处于清洁的服役环境，未出现过堵塞或污垢； 6）和爆破片串联的弹簧式安全阀等。 |
| 释放后保护设施 | 释放后保护设施是指危险物质释放后，用来降低事故后果（如大面积泄漏扩散、受保护设备和建筑物的冲击波破坏、容器或管道火灾暴露失效、火焰或爆轰波穿过管道系统等）的保护设施。 |  | 如防火堤、防爆墙或防爆舱、耐火涂层、阻火器、隔爆器、水幕、自动灭火系统等。 |
| 工厂和社区应急响应 | 在初始释放之后被激活，其整体有效性受多种因素影响。 |  | 主要包括消防队、人工喷水系统、工厂撤离、社区撤离、避难所和应急预案等。 |

## 7.2  IPL确定原则

化工企业保护层作为IPL时，应满足以下基本要求：

a）独立性：

——应独立于IE的发生及其后果；

——应独立于同一场景中的其它IPL。

b）功能性：

——应能检测到响应的条件；

——在有效的时间内，应能及时响应；

——在可用的时间内，应有足够的能力采取所要求的行动。

c）可靠性。在规定的时间周期内，保护层应能完成要求的动作。如：一个保护层是向容器吹扫5 min，那么，一旦开始吹扫，IPL应满足能够持续5 min。

d）完整性。应满足所选择的PFD数值的要求。

e）安全许可保护性。应使用管理员控制或物理方法减少非故意的或未授权的变动。

f）变更管理。应对设备、操作程序、原料、过程条件等任何改动进行复查、建档及核准工作，以满足变更后保护层的有效性要求。

g）可审查性：

——审查程序应确认如果IPL按照设计发生作用，将有效地阻止后果；

——审查应确认IPL的设计、安装、功能测试和维护系统的合适性，以满足IPL的使用要求。

## 7.3  化工企业典型保护层作为IPL的要求

7.3.1  本质更安全设计：

a）当本质更安全设计用来消除某些场景时，不应作为IPL；

b）当考虑本质更安全设计在运行和维护过程中的失效时，在某些场景中，可将其作为一种IPL。

7.3.2  BPCS：

a）BPCS作为IPL应满足以下要求：

——BPCS应与安全仪表系统（SIS）在物理上分离，包括传感器、逻辑控制器和最终执行元件；

——BPCS故障不是造成IE的原因；

——BPCS有可用的、合适的传感器与最终执行元件（包括人员干预）来执行SIS相似的功能。

b）在同一个场景中，当满足IPL的要求时，具有多个回路的BPCS宜作为一个IPL。BPCS多个回路作为IPL的具体评估方法可参见附录E。

c）当BPCS通过报警或其他形式提醒操作人员采取行动时，宜将这种保护考虑为关键报警和人员响应保护层。

7.3.3  关键报警和人员响应

关键报警和操作人员响应作为IPL，应满足以下要求：

a）操作人员应能够得到采取行动的指示或报警，这种指示或报警必须始终对操作人员可用；

b）操作人员应训练有素，能够完成特定报警所触发的操作任务；

c）任务应具有单一性和可操作性，不宜要求操作人员执行IPL要求的行动时同时执行其它任务；

d）操作人员应有足够的响应时间；

e）操作人员的工作量及其身体条件合适等。

7.3.4  安全仪表功能（SIF）：

a）SIF在功能上独立于BPCS时，应被视为一种IPL；

b）SIF的规格、设计、调试、检验、维护和测试应按GB/T 21109的有关规定执行。

7.3.5  物理保护：

a）当物理保护能够阻止场景向不利后果发展时，可作为IPL；

b）当物理保护作为IPL时，应考虑物理保护起作用后可能造成的其他危害，并重新假设LOPA场景进行评估；

c）物理保护应有合适的设计、运行和维护程序。

7.3.6  释放后保护设施：

a）当作为IPL时，应保证其设计、建造、安装和维护正确；

b）耐火涂层作为IPL时，应满足：

——耐火涂层能有效防止后果或为采取其它行动提供了充足的时间；

——耐火涂层应在火灾和灭火行动中保持完好。

7.3.7  当工厂和社区应急响应作为IPL时，应确认其有效性。

## 7.4  不作为IPL的防护措施

通常不作为IPL的防护措施见表4。

# 表4  通常不作为IPL的防护措施

| 防护措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 培训和取证 | 在确定操作人员行动的PFD时，需要考虑这些因素，但是它们本身不是IPL。 |
| 程序 | 在确定操作人员行动的PFD时，需要考虑这些因素，但是它们本身不是IPL。 |
| 正常的测试和检测 | 正常的测试和检测将影响某些IPL的PFD，延长测试和检测周期可能增加IPL的PFD。 |
| 维护 | 维护活动将影响某些IPL的PFD。 |
| 通信 | 作为一种基础假设，假设工厂内具有充足的通信。差的通信将影响某些IPL的PFD。 |
| 标识 | 标识自身不是IPL，标识可能不清晰、模糊、容易被忽略等。标识可能影响某些IPL的PFD。 |
| 火灾保护 | 火灾保护的可用性和有效性受到所包围的火灾/爆炸的影响。如果在特定的场景中，企业能够证明它满足IPL的要求，则可将其作为IPL。 |

# 8  场景频率计算

## 8.1  风险和频率的定量计算

8.1.1  场景的发生频率计算见式（1）：

fiC=fiI×j=1JPFDij=fiI×PFDi1×PFDi2×⋯×PFDij                 （1）

式中：

fiC——IE i的后果C的发生频率，单位为 /a；

fiI——IE i的发生频率，单位为 /a；

PFDij——IE i中第j个阻止后果C发生的IPL的PFD。

8.1.2  在计算场景频率时，可根据需要对场景频率进行修正，见式（2）~式（6）：

a）存在使能事件或条件时：

fiC=fiI×fiE×j=1JPFDij                            （2）

式中：

fiE——使能事件或条件发生概率；

b）采用点火概率、人员暴露和具体伤害的概率对不同后果场景频率进行修正：

——火灾发生的频率：

fifire=fiI×(j=1JPFDij)×Pig                          （3）

式中：

Pig——点火概率；

——人员暴露于火灾中的频率：

fifire−exp=fiI×(j=1JPFDij)×Pig×Pex                      （4）

式中：

Pex——人员暴露概率；

——火灾引起人员受伤的频率：

fifire−injury=fiI×(j=1JPFDij)×Pig×Pex×Pd                  （5）

式中：

Pd——人员受伤或死亡概率；

——对于毒性影响，人员伤害的频率方程与火灾伤害方程相似，毒性影响不需要点火概率，公式（5）变为：

fitoxic=fiI×(j=1JPFDij)×Pex×Pd                        （6）

## 8.2  IE发生频率和IPL的PFD

8.2.1  IE发生频率和IPL的PFD数据可采用：

a) 行业统计数据；

b) 企业历史统计数据；

c) 基于失效模式、影响和诊断分析（FMEDA）和故障树分析（FTA）等的数据；

d）其他可用数据等。

8.2.2 选择失效数据时，应满足以下要求：

a）在整个分析过程中，使用的所有失效数据的选用原则应一致；

b）选择的失效率数据应具有行业代表性或能代表操作条件；

c）使用企业历史统计数据时，只有该历史数据充足并具有统计意义时才能使用；

d）使用普通的行业数据时，可根据企业的具体条件对数据进行修正；

e）可对失效频率数据取整至最近的整数数量级。

8.2.3  在确定IE发生频率和典型IPL的PFD时，应考虑实际的运行环境对发生频率或PFD的影响：

a）当系统或操作不连续（装载/卸载、间歇工艺等）时，应根据其实际的运行时间对失效频率数据进行修正；

b）在确定安全阀、阻火器或隔爆器等设备的PFD时，应考虑其实际运行环境中可能出现的污染、堵塞、腐蚀、不恰当维护等因素对PFD进行修正；

c）典型IE发生频率和典型IPL的PFD参见附录F。

# 9  风险评估与决策

9.1  可根据场景频率计算结果和后果等级，使用定量数值风险标准、风险矩阵等形式进行风险评估与决策，将风险降低到企业可接受的水平。典型的风险矩阵形式参见附录D。

9.2  风险决策宜采取ALARP原则：

a) 如果风险水平处于高风险时，该风险不可接受，应采取行动降低风险；

b) 如果风险水平处于低风险时，该风险可以接受；

c) 如果风险水平处于中风险时，可考虑风险的成本与效益分析，采取降低风险的措施，使风险水平“尽可能低”。

# 10  LOPA文档

10.1  文档应完整、准确地记录场景评估过程中获得的信息。LOPA文档可参见附录G。应记录的信息包括：

a）风险标准；

b）后果的详细描述；

c）IE、使能事件或条件及频率修正；

d）场景中所有的保护层及IPL；

e）风险评估结果及降低风险的行动；

f）分析中使用的文件资料；

g）分析成员；

h）其他。

10.2  LOPA分析结束时，应生成LOPA报告。LOPA报告应包括以下内容：

a) 场景的信息来源说明；

b) 企业的风险标准；

c) IE发生频率和IPL的PFD；

d) 场景中IPL和非IPL的评估结果；

e) 场景的风险评估结果；

f) 满足风险标准要求采取的行动及后续跟踪；

g) 如果有必要，对需要采取不同技术进行深入研究的问题提出建议；

h) 对分析期间所发现的不确定情况及不确定数据的处理；

i）分析小组使用的所有图纸、说明书、数据表和危险分析报告等的清单（包括引用的版本号）；

j）参加分析的小组成员名单。

10.3  LOPA报告应经小组成员签字确认。若LOPA小组不能达成一致意见，应记录原因。

# 11  LOPA后续跟踪及审查

11.1  应对LOPA分析结果的执行情况进行后续跟踪，对LOPA提出的降低风险行动的实施情况进行落实。

11.2  LOPA的程序和分析结果可接受相关的审查。

# 附录A

# （规范性附录）

# LOPA基本程序

LOPA基本程序如图A.1所示，包括：

1）场景识别与筛选。LOPA通常评估先前危害分析研究中识别的场景。分析人员可采用定性或定量的方法对这些场景后果的严重性进行评估，并根据后果严重性评估结果对场景进行筛选；

2）选择事故场景。LOPA一次只能选择一个场景，场景应是单一的“原因/后果对”；

3）确定场景IE。IE包括外部事件、设备故障和人员行为失效；

4）IPL评估。评估现有的防护措施是否满足IPL的要求是LOPA的核心内容；

5）场景频率计算。将后果、IE频率和IPL的PFD等相关数据进行计算，确定场景风险；

6）评估风险，作出决策。根据风险评估结果，确定是否采取相应措施降低风险；

7）后续跟踪和审查。LOPA分析完成后，对提出降低风险措施的落实情况应进行跟踪。应对LOPA的程序和分析结果进行审查。

# 图A.1  保护层分析的基本程序

# 附录B

# （规范性附录）

# LOPA应用时机

# 图B.1  LOPA的应用时机

# 附录C

# （资料性附录）

# HAZOP信息与LOPA信息的关系

# 图C.1  HAZOP信息与LOPA信息的关系

# 附录D

# （资料性附录）

# 后果分级方法和风险评估矩阵

# 表D.1  后果定性分级方法

| 等级 | 严重程度 | 分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员 | 财产 | 环境 | 声誉 |
| 1 | 低后果 | 医疗处理，不需住院； 短时间身体不适 | 损失极小 | 事件影响未超过界区 | 企业内部关注；形象没有受损 |
| 2 | 较低后果 | 工作受限；轻伤 | 损失较小 | 事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件 | 社区、邻居、合作伙伴影响 |
| 3 | 中后果 | 严重伤害；职业相关疾病 | 损失较大 | 释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件 | 本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果 |
| 4 | 高后果 | 1~2人死亡或丧失劳动能力；3~9人重伤 | 损失很大 | 重大泄漏，给工作场所外带来严重影响 | 国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果 |
| 5 | 很高后果 | 3人以上死亡；10人以上重伤 | 损失极大 | 重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害 | 国际影响 |

# 表D.2  风险评估矩阵

| 后 果 等 级 | 5 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 很高 | 很高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 很高 |
|  | 3 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 | 高 |
|  | 2 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 |
|  | 1 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 中 |
|  |  | 10-6~10-7 | 10-5~10-6 | 10-4~10-5 | 10-3~10-4 | 10-2~10-3 | 10-1~10-2 | 1~10-1 |
|  |  | 频 率 等 级（/a） |  |  |  |  |  |  |
| 注：风险等级说明 低：不需采取行动 中：可选择性的采取行动 高：选择合适的时机采取行动 很高：立即采取行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E

# （资料性附录）

# BPCS多个回路作为IPL的评估方法

## E.1  同一BPCS多个功能回路作为IPL的评估方法

E.1.1  在同一场景中，当同一BPCS具有多个功能回路时，其IPL的评估可使用方法A或方法B。

E.1.2  方法A假设一个单独BPCS回路失效，则其它所有共享相同逻辑控制器的BPCS回路都失效。对单一的BPCS，只允许有一个IPL，且应独立于IE或任何使能事件。

E.1.3  方法B假设一个BPCS回路失效，最有可能是传感器或最终控制元件失效，而BPCS逻辑控制器仍能正常运行。BPCS逻辑控制器的PFD比BPCS回路其它部件的PFD至少低两个数量级。方法B允许同一BPCS有一个以上的IPL。如图E.1所示，两个BPCS回路使用相同的逻辑控制器。假设这两个回路满足作为同一场景下IPL的其它要求，方法A只允许其中一个回路作为IPL，方法B允许两个回路都作为同一场景下的IPL。

# 图E.1  同一场景下共享同一BPCS逻辑控制器的多条回路

## E.2  同一场景下，同一BPCS多个功能回路同时作为IPL的要求

E.2.1  同一场景下，同一BPCS的多个功能回路同时作为IPL时，应满足：

a）BPCS具有完善的安全访问程序，应确保将BPCS编程、变更或操作上潜在的人为失误降低到可接受水平；

b）BPCS回路中的传感器与最终执行元件在BPCS回路的所有部件中具有最高的失效概率值。

E.2.2  如果传感器或最终执行元件是场景中其它IPL的公共组件或是IE的一部分，则多个回路不应作为多个IPL。如图E.2所示，BPCS回路1和回路2均使用同一传感器，在这个场景下，则这两个BPCS回路只能作为一个IPL。同样，如果最终执行元件（或相同报警和操作人员响应）被共享在两个BPCS回路，那么这两个BPCS回路也只能作为一个IPL。

# 图E.2  同一场景下共享传感器的BPCS回路

E.2.3  共享逻辑控制器输入卡或输出卡的额外BPCS回路不宜同时作为IPL。如图E.3所示，假设满足IPL的所有其它要求，则回路（传感器A→输入卡1→逻辑控制器→输出卡1→最终执行元件1）可确定为IPL。如果第二个控制回路的路径为（传感器D→输入卡2→逻辑控制器→输出卡2→最终执行元件4），那么此回路也可确定为IPL。但是，如果第二个回路的路径为（传感器D→输入卡2→逻辑控制器→输出卡1→最终执行元件2），那么此回路不能作为IPL，因为输出卡1共享在两个回路中。

注：1、2、3、4是最终执行元件

# 图E.3  相同场景下共享输入/输出卡的影响

E.2.4  如果IE不涉及BPCS逻辑控制器失效，每一个回路都满足IPL的所有要求，在同一场景下，作为IPL的BPCS回路不应超过2个。如图E.4所示，如果所有4个回路各自满足相同场景下IPL的要求，在使用方法B时，最多只有两个回路被作为IPL。

# 图E.4  相同场景下BPCS功能回路作为IPL的最大数量

E.2.5  所有BPCS回路IPL总的PFD，不宜低于1×10-2。

E.2.6  最终执行元件可以是机械动作（例如：关闭阀门、启动泵）或一种是机械动作，另一种是要求人员采取行动的报警。在同一场景中，不宜将两个人员响应同时作为IPL，除非证明它们完全独立并且满足人员行动作为IPL的所有要求。

E.2.7  IE或使能事件涉及BPCS回路失效时，在同一场景中，宜只将1个BPCS回路作为IPL。如果人员失效是IE，不宜将启动人员行动的BPCS报警视为IPL。

## E.3  同一场景下，同一BPCS多个功能回路同时作为IPL的数据和人员要求

E.3.1  对数据与数据分析的要求如下：

a）方法B假设BPCS逻辑控制器的PFD比BPCS回路其它部件的PFD至少低两个数量级，应具有支持这个假设的数据，并对数据进行分析。这些数据包括：

——BPCS逻辑控制器、输入/输出卡、传感器、最终执行元件、人员响应等历史性能数据；

——系统制造商提供的数据；

——检查、维护和功能性测试数据；

——仪表图、管道和仪表流程图（P&ID）、回路图、标准规范等资料；

——访问BPCS，进行程序更改、旁路报警等安全访问BPCS的信息。

b）对这些数据的分析应包括：

——计算设备或系统BPCS回路组件的有效失效率；

——各种组件，特别是BPCS逻辑控制器PFD数据的比较；

——逻辑输入/输出卡及相关回路的独立性评估；

——安全访问控制充分性评估；

——使用多重BPCS回路作为同一场景下的多个IPL的合适性评估。

E.3.2  对分析人员的要求如下：

a）分析人员应能够：

——判断是否有足够和完整的数据，这些数据是否能满足足够精度的计算；

——了解仪表的设计和BPCS系统是否满足独立性要求；

——理解建议的IPL对工艺或系统的影响。

b）分析小组或人员应具有相关专业知识，如：

——对BPCS逻辑控制器具有足够低的PFD的独立第三方认证；

——对历史性能数据和维修记录的分析，建立设计标准使多个BPCS回路满足IPL的要求；

——设计并执行多个BPCS回路系统使之满足独立性与可靠性要求等。

c）如果分析小组或人员不能满足以上要求，那么在判断BPCS回路作为IPL时，宜使用方法A进行分析。

# 附录F

# （资料性附录）

# 失效数据

# 表F.1  IE典型频率值

| IE | 频率范围（/a） |
| --- | --- |
| 压力容器疲劳失效 | 10-5～10-7 |
| 管道疲劳失效－100m－全部断裂 | 10-5～10-6 |
| 管线泄漏（10％截面积）－100m | 10-3～10-4 |
| 常压储罐失效 | 10-3～10-5 |
| 垫片/填料爆裂 | 10-2～10-6 |
| 涡轮/柴油发动机超速，外套破裂 | 10-3～10-4 |
| 第三方破坏（挖掘机、车辆等外部影响） | 10-2～10-4 |
| 起重机载荷掉落 | 10-3～10-4/起吊 |
| 雷击 | 10-3～10-4 |
| 安全阀误开启 | 10-2～10-4 |
| 冷却水失效 | 1～10-2 |
| 泵密封失效 | 10-1～10-2 |
| 卸载/装载软管失效 | 1～10-2 |
| BPCS仪表控制回路失效 | 1～10-2 |
| 调节器失效 | 1～10-1 |
| 小的外部火灾（多因素） | 10-1～10-2 |
| 大的外部火灾（多因素） | 10-2～10-3 |
| LOTO（锁定 标定）程序失效（多个元件的总失效） | 10-3～10-4/次 |
| 操作员失效（执行常规程序，假设得到较好的培训、不紧张、不疲劳） | 10-1～10-3/次 |

# 表F.2  某公司采用的IE典型频率值

| 分类 | IE | 频率（/a） |
| --- | --- | --- |
| 阀 门 | 1）单向阀完全失效 | 1 |
|  | 2）单向阀卡涩 | 1×10-2 |
|  | 3）单向阀内漏（严重） | 1×10-5 |
|  | 4）垫圈或填料泄漏 | 1×10-2 |
|  | 5）安全阀误开或严重泄漏 | 1×10-2 |
|  | 6）调节器失效 | 1×10-1 |
|  | 7）电动或气动阀门误动作 | 1×10-1 |
| 容 器 和 储 罐 | 1）压力容器灾难性失效 | 1×10-6 |
|  | 2）常压储罐失效 | 1×10-3 |
|  | 3）过程容器沸腾液体扩展蒸汽云爆炸（BLEVE） | 1×10-6 |
|  | 4）球罐沸腾液体扩展蒸汽云爆炸（BLEVE） | 1×10-4 |
|  | 5）容器小孔（≤50 mm）泄漏 | 1×10-3 |
| 公 用 工 程 | 1）冷却水失效 | 1×10-1 |
|  | 2）断电 | 1 |
|  | 3）仪表风失效 | 1×10-1 |
|  | 4）氮气（惰性气体）系统失效 | 1×10-1 |
| 管 道 和 软 管 | 1）泄漏（法兰或泵密封泄漏） | 1 |
|  | 2）弯曲软管微小泄漏（小口径） | 1 |
|  | 3）弯曲软管大量泄漏（小口径） | 1×10-1 |
|  | 4）加载或卸载软管失效（大口径） | 1×10-1 |
|  | 5）中口径（≤150 mm）管道大量泄漏 | 1×10-5 |
|  | 6）大口径（>150 mm）管道大量泄漏 | 1×10-6 |
|  | 7）管道小泄漏 | 1×10-3 |
|  | 8）管道破裂或大泄漏 | 1×10-5 |
| 施工 与 维修 | 1）外部交通工具的冲击（假定有看守员） | 1×10-2 |
|  | 2）吊车载重掉落（起吊次数/年） | 1×10-3 |
|  | 3）操作维修加锁加标记（LOTO）规定没有遵守 | 1×10-3 |
| 操作 失误 | 1）无压力下的操作失误（常规操作） | 1×10-1 |
|  | 2）有压力下的操作失误（开停车、报警） | 1 |
| 机 械 故 障 | 1）泵体坏（材质变化） | 1×10-3 |
|  | 2）泵密封失效 | 1×10-1 |
|  | 3）有备用系统的泵和其它转动设备失去流量 | 1×10-1 |
|  | 4）透平驱动的压缩机停转 | 1 |
|  | 5）冷却风扇或扇叶停转 | 1×10-1 |
|  | 6）电机驱动的泵或压缩机停转 | 1×10-1 |
|  | 7）透平或压缩机超载或外壳开裂 | 1×10-3 |
| 仪表 | 1）BPCS（基本过程控制系统）回路失效 | 1×10-1 |
| 外 部 事 件 | 1）雷电击中 | 1×10-3 |
|  | 2）外部大火灾 | 1×10-2 |
|  | 3）外部小火灾 | 1×10-1 |
|  | 4）易燃蒸汽云爆炸 | 1×10-3 |

# 表F.3  化工行业典型IPL的PFD

| IPL |  | 说明 （假设具有完善的设计基础、充足的检测和维护程序，良好的培训） | PFD |
| --- | --- | --- | --- |
| 本质更安全设计 |  | 如果正确执行，将大大的降低相关场景后果的频率 | 1×10-1～1×10-6 |
| BPCS |  | 如果与IE无关，BPCS可作为一种IPL | 1×10-1～1×10-2 |
| 关键报警和人员响应 | 人员行动，有10 min的响应时间 | 行动应具有单一性和可操作性 | 1.0～1×10-1 |
|  | 人员对BPCS指示或报警的响应，有40min的响应时间 |  | 1×10-1 |
|  | 人员行动，有40 min的响应时间 |  | 1×10-1～1×10-2 |
| 安全仪表功能 | 安全仪表功能SIL 1 | 见GB/T 21109 | 1×10-1～1×10-2 |
|  | 安全仪表功能SIL 2 |  | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 安全仪表功能SIL 3 |  | 1×10-3～1×10-4 |
| 物理保护 | 安全阀 | 此类系统有效性对服役的条件比较敏感 | 1×10-1～1×10-5 |
|  | 爆破片 |  | 1×10-1～1×10-5 |
| 释放后保护措施 | 防火堤 | 降低由于储罐溢流、断裂、泄漏等造成严重后果的频率 | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 地下排污系统 | 降低由于储罐溢流、断裂、泄漏等造成严重后果的频率 | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 开式通风口 | 防止超压 | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 耐火涂层 | 减少热输入率，为降压、消防等提供额外的响应时间 | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 防爆墙/舱 | 限制冲击波，保护设备/建筑物等，降低爆炸重大后果的频率 | 1×10-2～1×10-3 |
|  | 阻火器或防爆器 | 如果、安装和维护合适，这些设备能够防止通过管道系统或进入容器或储罐内的潜在回火 | 1×10-1～1×10-3 |
|  | 遥控式紧急切断阀 |  | 1×10-1～1×10-2 |

# 附录G

# （资料性附录）

# LOPA文档

# 表G.1  LOPA记录表（竖表）

| 场景编号： | 设备编号： | 场景名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 描述 |  | 概率 | 频率（/a） |
| 后果描述/等级 |  |  |  |  |
| 风险容忍标准（等级/频率） |  |  |  |  |
| IE（频率） |  |  |  |  |
| 使能事件或条件 |  |  |  |  |
| 条件修正（如果适用） | 点火概率 |  |  |  |
|  | 人在影响区域的概率 |  |  |  |
|  | 致死概率 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
| 减缓前的后果频率 |  |  |  |  |
| IPL |  |  |  |  |
| 防护措施（非IPL） |  |  |  |  |
| 所有IPLs的总PFD |  |  |  |  |
| 减缓后的后果频率 |  |  |  |  |
| 是否满足风险容忍标准？（是/否） |  |  |  |  |
| 满足风险容忍标准需要采取的行动： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 参考资料（相关的早期危害审查、PFD、P&ID等）： |  |  |  |  |
| LOPA分析小组人员： |  |  |  |  |

# 表G.2  LOPA记录表（横表）

| 场景编号： |  | 设备编号： |  |  |  | 场景名称： |  |  |  | LOPA分析小组人员： |  |  |  |  |  | 时间： |  | 参考资料： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减缓前后果频率 | IPL |  |  | 其他防护措施 |  | 所有IPL总PFD | 减缓后的后果频率 | 是否满足风险容忍标准 | 满足风险容忍标准所要采取的行动 | 备注 |
| 后果描述 | 风险容忍标准 |  | IE | 使能事件或条件 | 条件修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点火概率 |  | 人在影响区的概率 | 致死概率 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概率/频率（/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录H

# （资料性附录）

# LOPA示例

附录H包含的示例旨在举例说明本标准中描述的LOPA分析流程。示例中的工艺设计已进行了简化，仅用于演示。示例的详细描述可参见《Layer of Protection Analysis—Simplified Process Risk Assessment》。

## H.1  正己烷缓冲罐溢流

H.1.1  工艺描述

简化P&ID图见图H.1。来源于上游工艺单元的正己烷进入正己烷缓冲罐T-401。正己烷供料管道总是带压。正己烷缓冲罐液位受液位控制回路（LIC-90）控制，LIC-90检测储罐液位，通过调节液位阀（LV-90）控制液位。正己烷输往下游工艺使用。LIC回路包括提醒操作人员的高液位报警（LAH-90）。储罐总容量为30 t，通常盛装一半的容量。储罐位于防火堤内，该防火堤能够容纳45 t正己烷。

# 图H.1  正己烷缓冲罐溢流

H.1.2  场景识别与筛选

采用前期进行的HAZOP分析作为场景信息来源。正己烷缓冲罐T-401的HAZOP分析结果见表H.1。根据后果分级表D.1，筛选进行LOPA分析的场景。本例选择分析的场景为正己烷缓冲罐溢流，防火堤发生失效，导致大面积火灾，造成人员的伤亡，后果等级为5。

# 表H.1  正己烷缓冲罐T-401 HAZOP分析

| 序号 | 偏差 | 原因 | 后果 | 现有防护措施 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位高 | 流量控制阀LV-90误开大（如液位控制LIC失效，操作人员失误等）导致至正己烷缓冲罐T-401管线流量大 | 高压（见5） | 1）液位监测，高液位报警 2）单元操作程序 | 建议安装一个SIS，在T-401高液位时切断进料。 |
| 2 | 液位低 | 上游工艺至正己烷缓冲罐T-401管线流量小或无流量 | 无后果：在下游倒空供料罐前，如果不填充，将引起潜在的过程中断 |  |  |
| 3 | 温度高 |  | 无关心的后果 |  |  |
| 4 | 温度低 | 低的环境温度，而缓冲罐内有水（见7） | 缓冲罐底部或缓冲罐排水线或仪表线积累的水冻结，导致排水线断裂和泄漏 |  |  |
| 5 | 压力高 | 高液位（见1） | 1）正己烷通过释放阀泄放到防火堤内；如果防火堤不能包容释放物，可能造成大面积火灾 2）泄漏（如果超压值超过缓冲罐额定压力）（见8） |  |  |
| 6 | 压力低 | 在蒸气吹扫后，冷却前缓冲罐发生堵塞 | 真空下缓冲罐塌陷导致设备破坏 | 标准程序和容器蒸气吹扫检查 |  |
| 7 | 污染物浓度高 | 在蒸气吹扫和冲洗后，水没有完全排出 | 在低的环境温度期间，缓冲罐内积累的水可能冻结（见4） |  |  |
| 8 | 包容物损失 | 1）腐蚀/侵蚀 2）外部影响（如火灾） 3）液位高（见1） 4）垫片、填料或密封失效 5）不适当的维护 6）仪表或仪表线失效 7）材质缺陷 8）采样阀泄漏 9）通风口和排水阀泄漏 10）低温（见4） | 正己烷泄漏，如果防火堤不能包容释放物，可能造成大面积火灾，造成人员伤亡 | 1）操作和维护程序，需要时隔离 2）能手动隔离缓冲罐 3）按照规范和标准进行预防性检测 4）安全阀，释放到缓冲罐防火堤内 5）防火堤容积能容纳正己烷45 t（1.5倍缓冲罐能力） 6）紧急响应程序 |  |

H.1.3  IE确认

本例选定IE为BPCS液位控制回路失效，根据表F.1，其失效频率为1×10-1 /a。

H.1.4  IPL评估

a）防火堤

一旦发生罐体溢流，合适的防火堤可以包容这些溢流物。如果防火堤失效，将发生大面积扩散，从而发生潜在的火灾、损害和死亡。防火堤满足IPL所有的要求，包括：

——如果按照设计运行，防火堤可有效地包容储罐的溢流；

——防火堤独立于任何其他独立保护层和IE；

——可以审查防火堤的设计、建造和目前的状况。

对于本例，根据表F.2，防火堤的PFD取1 × 10-2。

b）BPCS报警和人员响应行动

在本例中，人员行动不作为独立保护层，原因如下：

——由于操作人员不总是在现场，在防火堤失效导致重大释放前，不能假设独立于任何报警的操作人员行动能有效地检测和阻止释放。

——BPCS液位控制回路失效（IE）导致系统不能产生报警，从而不能提醒操作人员采取行动以阻止缓冲罐进料。因此，BPCS产生的任何报警不能完全独立于BPCS系统，不能作为独立保护层。

c）安全阀

缓冲罐上的安全阀无法防止缓冲罐发生溢流，因此，对于本场景，安全阀不是IPL。

H.1.5  场景频率计算

取点火概率为1，人员暴露概率为0.5，人员伤亡概率为0.5，则后果发生频率为：

fiC= fiI×PFDdike×Pig×Pex×Pd

=（1×10-1/a）×（1×10-2）×1×0.5×0.5

=2.5×10-4/a

=2×10-4/a（取整）

式中：

fiC——IEi的后果C的发生频率，单位为 /a；

fiI ——IEi的发生频率，单位为 /a；

PFDdike——防火堤的PFD；

Pig ——点火概率；

Pex ——人员暴露概率；

Pd ——人员伤亡概率。

H.1.6  风险评估与决策

缓冲罐LIC失效，溢流物未被防火堤包容，溢出物被点燃，造成人员伤亡，后果等级为5级。事件发生的频率为2×10-4 /a。根据后果等级5和频率2×10-4 /a，查询表D.2，其风险等级为高风险，要求：选择合适的时机采取行动。

分析小组决定安装一个独立的SIF，用于检测和阻止溢流。本SIF采用独立的液位传感器，逻辑控制器和独立的截断阀，见图H.2中粗线部分。当检测到高液位时，该SIF联锁关流量控制阀LV-90和远程截断阀。该SIF的PFD为1×10-2。对于场景，SIF将释放事件的频率从2×10-4 /a降低到2×10-6 /a。在风险矩阵中，对于后果等级5，频率为2×10-6 /a的事件，其风险等级为中风险，要求：可选择性的采取行动。此时，企业可采用成本效益分析，决定是否需采用额外的措施进一步降低风险。

# 图H.2  正己烷缓冲罐溢流（增加IPL后）

H.1.7  LOPA记录表

本案例LOPA记录表见表H.2。

# 表H.2  LOPA分析记录表

| 场景编号：1 | 设备编号：正己烷缓冲罐T-401 | 场景名称：正己烷缓冲罐溢流，溢流物未被防火堤包容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间： | 描述 |  | 概率 | 频率（/a） |
| 后果描述/等级 | 由于储罐溢流和防火堤失效，导致释放的正己烷流出防火堤，发生火灾和人员伤亡 |  |  |  |
|  | 后果等级5 |  |  |  |
| 风险容忍标准（等级/频率） | 要求采取行动 |  |  | >1×10-4 |
|  | 容忍 |  |  | <1×10-6 |
| IE（频率） | BPCS LIC控制回路失效 |  |  | 1×10-1 |
| 使能事件或条件 | － |  | － |  |
| 条件修正（如果适用） | 点火概率 |  | 1 |  |
|  | 人在影响区域的概率 |  | 0.5 |  |
|  | 致死概率 |  | 0.5 |  |
|  | 其他 |  | － |  |
| 减缓前的后果频率 |  |  |  | 2.5×10-2 |
| IPL | 已有的为包容溢流物设置的防火堤 |  | 1×10-2 |  |
|  | SIF（将要增加——见采取的行动） |  | 1×10-2 |  |
| 防护措施（非IPL） | 人员行动不作为IPL，因为它取决于BPCS产生的报警。由于BPCS失效是IE，因此不能作为IPL |  |  |  |
| 所有IPLs的总PFD |  |  | 1×10-4 |  |
| 减缓后的后果频率 |  |  |  | 2.5×10-6 |
| 是否满足风险容忍标准？（是/否） | 是，通过增加SIF |  |  |  |
| 满足风险容忍标准需要采取的行动： | 1.增加一个要求时失效概率为1×10-2的SIF； 2.负责小组或人员： 3.维护防火堤作为IPL（检测、维护等） |  |  |  |
| 备注： | 增加行动到行动跟踪数据库 |  |  |  |
| 参考资料（相关的早期危害审查、PFD、P&ID等）： |  |  |  |  |
| LOPA分析小组人员： |  |  |  |  |

## H.2  PVC反应器

H.2.1  工艺描述

图H.3为氯乙烯单体（VCM）生产聚氯乙烯（PVC）工艺的简化P&ID图。此过程为间歇聚合反应。水、液态VCM、引发剂和添加剂通过同一喷管注入搅动的夹套反应器内。注入喷管与安全阀（PSV）相连接，抑制剂也可通过同一喷管添加。

# 图H.3  PVC工艺简化P&ID图

H.2.2  场景识别与筛选

根据前期进行的危害分析，通过后果分级表D.1，筛选进行LOPA的场景。表H.3为筛选出的LOPA场景。本例以场景1为例进行分析。

# 表H.3 筛选出的LOPA场景

| 场景1 | 冷却水失效，导致反应失控，反应器潜在的超压、泄漏、断裂，潜在的受伤和死亡。 | 场景5 | 人员错误——注入两倍催化剂的量，导致潜在的反应失控，超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景2 | 搅拌机电动机转动失效，导致潜在的反应失控，超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 | 场景6 | BPCS液位控制失效，导致反应器溢流，潜在的反应器超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 |
| 场景3 | 停电（大面积），导致潜在的反应失控，超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 | 场景7 | 在升温期间，BPCS温度控制失效，潜在的反应器超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 |
| 场景4 | 冷却泵失效（停电），导致潜在的反应失控，超压、泄漏、断裂，受伤和死亡。 | 场景8 | 搅拌器密封失效，导致潜在的VCM泄漏，潜在的火灾、爆炸、受伤和死亡。 |

H.2.3  IE确认

本例选定IE为冷却水失效，根据表F.1，其失效频率为1 × 10-1。冷却水损失引起反应失控的反应器条件概率为0.5。

H.2.4  IPL评估

a）BPCS报警和人员响应行动

冷却水失效时，BPCS将会产生低流量报警，人员添加抑制剂。BPCS报警和人员响应可满足IPL的要求，包括：

——BPCS报警和人员响应独立于IE和其他独立保护层（如果安全阀修改设计，见表H.4）；

——仅要求操作人员执行添加抑制剂的行动，任务具有单一性和可操作性；

——操作人员有足够的响应时间；

——如果操作人员训练有素，身体条件合适，则能够完成报警所触发的操作任务。

对于本例，根据表F.2，该IPL的PFD取1 × 10-1。

b）安全阀

安全阀可防止反应器发生超压泄漏，但是由于安全阀放空与抑制剂的添加共用同一管道，无法保证安全阀放空与抑制剂的添加可以同时进行，因此需修改安全阀设计，安全阀安装独立的放空管线。此外，考虑在安全阀下增加氮气吹扫，以最小化管线或阀门进口聚合物沉积或冻结。变更后，如果安全阀安装和维护符合IPL的要求，可作为IPL。

对于本例，根据表F.2，变更后该IPL的PFD取1 × 10-2。

c）紧急冷却系统（蒸气涡轮机）

在本例中，紧急冷却系统不能作为IPL，因为其不独立于IE，与冷却水系统有多个公共元件（管线、阀门等）。这些公共元件在引起冷却水失效时，也会导致紧急冷却系统失效。

H.2.5 场景频率计算

后果发生频率为：

fiC= fiI×Pc×PFDBPCS×PFDPSV

=（1×10-1/a）×0.5×（1×10-2）×1×10-1

=5×10-5/a

式中：

fiC——IEi的后果C的发生频率，单位为 /a；

fiI ——IEi的发生频率，单位为 /a；

PC ——条件概率；

PFDBPCS ——BPCS报警和人员响应行动的PFD；

PFDPSV ——安全阀的PFD。

H.2.6  风险评估与决策

冷却水失效，导致反应失控，反应器潜在的超压、泄漏、断裂，潜在的受伤和死亡，后果等级为5级。后果发生的频率为5×10-5 /a。根据后果等级5和频率5×10-5 /a，查询表D.2，风险等级为中风险，要求：可选择性的采取行动。

分析小组决定安装一个独立的SIF，当检测到超压时，联锁打开放空阀。放空阀具有独立的放空管线，同样在放空阀下考虑增加氮气吹扫。该SIF的设置见图H.4粗线部分，其PFD为1×10-2。对于场景，SIF将释放事件的频率从5×10-5 /a降低到5×10-7 /a。根据表D.2，对于后果等级5，频率为5×10-7 /a的事件，风险等级为低风险，不需采取行动。

# 图H.4  PVC工艺简化P&ID图（增加IPL后）

H.2.7  LOPA记录表

本案例LOPA记录表如表H.4所示。

# 表H.4  LOPA记录表

| 场景编号：2 |  | 设备编号： |  |  |  | 场景名称：冷却水失效，反应失控，潜在的反应器超压、泄漏、断裂、受伤和死亡 |  |  |  |  | LOPA分析小组人员： |  |  |  |  |  | 时间： |  | 参考资料： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减缓前后果频率 | IPL |  |  | 其他防护措施 |  | 所有IPL总PFD | 减缓后的后果频率 | 是否满足风险容忍标准 | 满足风险容忍标准所要采取的行动 | 备注 |
| 后果描述/等级 | 风险容忍标准 |  |  | IE | 使能事件或条件 |  | 条件修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 点火概率 | 人在影响区的概率 | 致死概率 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应失控，潜在的反应器超压、泄漏、断裂、受伤和死亡 | 要求采取行动 |  | 容忍 | 冷却水损失 | 冷却水损失引起反应失控的反应器条件概率（年基础） |  |  |  |  |  |  | BPCS回路反应器高温报警，添加抑制剂 | 安全阀：要求系统变更（见行动） | SIF（将要增加——见行动） | 操作人员行动：其它的操作人员行动不独立于已经确认的保护层的同一操作人员。 | 紧急冷却系统（蒸气涡轮机）：不能当作独立保护层，因为有太多的公共元件（管线、阀门、外套等）可能引起初始的冷却水失效。 |  |  | 是，通过增加SIF | 1.反应器增加一个SIF：安装一个在高压时打开的放空阀，具有不大于1×10-2PFD的SIF。放空阀具有独立的管道。 2.对于每一个安全阀安装独立的放空管线。 3.在所有放空阀/安全阀下考虑N2吹扫。 4.负责小组/人员/日期： | 确保操作人员对BPCS报警的响应满足IPL要求 |
| 等级5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 概率/频率（/a） | >1×10-4 |  | <1×10-6 | 1×10-1 | 0.5 |  | —— | —— | —— | —— | 5×10-2 | 1×10-1 | 1×10-2 | 1×10-2 |  |  | 1×10-5 | 5×10-7 |  |  |  |

# 参考文献

- Dowell M.A Layer of protection analysis for determining safety integrity level.ISA Transactions, 1998,37(3):155-165

- CCPS. Layer of Protection Analysis—Simplified Process Risk Assessment. New York: American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety, 2001

- CCPS. Guidelines for Safe Automation of Chemical Processes. New York:American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety, 1998

- CCPS. Guidelines for Safe and Reliable Instrumented Protective Systems. New York:American Institute of Chemical Engineers， Center for Chemical Process Safety, 2007

- CCPS. Guidelines for hazard evaluation procedures (third edition). New York:American Institute of Chemical Engineers, Center for Chemical Process Safety, 2008

- IEC. Functional safety—Safety instrumented systems for the process industry sector. International Electrotechnical Commission, 2003

- Bridges B.W, Clark T.  Key issues with implementing LOPA (layer of protection ananlysis)—perspective from one of the originators of LOPA. 5th Global congress on process safety, 2009

- Dowell M.A. Is it really an independent protection layer. 6th Global congress on process safety, 2010

- Murphy F.W, Bridges W. Initiating events and independent protection layers for LOPA, a new CCPS guideline book. AIChE  Spring National Meeting. 2009

- Young G.G, Crowe S.G. Modifying LOPA for improved performance. ASSE professional development conference and exposition, 2006